МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

_____________________ Л. А. Гурьева

«______» __________________  20___ г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ

по дисциплине

«Электротехнологии»

Наименование ООП «Электрооборудование и электротехнологии»

Направление подготовки 35.03.06 «Агроинженерия»

Направленность (профиль): «Электрооборудование и электротехнологии»

Форма обучения – очная, заочная

Факультет: лесного и сельского хозяйства

Кафедра: агроинженерия, электро- и теплоэнергетика

Форма контроля: экзамен, контрольная работа

Методические указания по самостоятельной работе студентов составлены с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 23 августа 2017 г. № 813, а также примерной основной образовательной программы высшего образования, внесенной в реестр ПООП ВО «____» ____ г.

Разработчики ___________________________________________________ Л. Л. Ширяева

Зав. кафедрой – д.т.н, профессор  ___________________________________Ю. Я. Чукреев

#### СЫКТЫВКАР 2021

1. Цели и задачи дисциплины:

Цель дисциплины: формирование системы знаний и практических навыков о способах преобразования электрической энергии в другие виды для обработки и переработки сырья и материалов, умений их использовать в технологическом и проектно-конструкторском виде деятельности.

Задачи: В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление об основах использования и преобразования электрической энергии в тепловую, химическую, механическую, световую для обеспечения заданного технологического процесса, а также о методах проектирования и использования технологических установок, их устройства, расчета, наладки и режимов работы электротехнологического оборудования и приборов.

В результате изучения курса студент должен знать:

- физические основы и закономерности преобразования электроэнергии в другие виды;

- технологические особенности использования электроэнергии в основных производственных и вспомогательных процессах;

- методы расчета составляющих элементов и проектирование электротехнологических приборов, устройств и установок в целом.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Электротехнологии» относится к обязательной части учебного плана.

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: математика, физика, химия, теоретические основы электротехники, материаловедение и технологии конструкционных материалов.

Полученные студентами при изучении дисциплины знания, умения и навыки необходимы для написания выпускной квалификационной работы, в профессиональной деятельности.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

3.1. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Категория общепрофессиональных компетенций | Код и наименование общепрофессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- |
|  | ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний основных законов математических и естественных наук с применением информационно-коммуникацион-ных технологий | ОПК-1.1 Демонстрирует знание основных законов математических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин, необходимых для решения типовых задач в области агроинженерии |
|  | ОПК-4 Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их применение в профессиональной деятельности | ОПК-4.1 Использует материалы научных исследований по совершенствованию энергетического оборудования, средств автоматизации и электрификации сельского хозяйства |

4. Содержание дисциплины

4.1. Тематика лекционных занятий

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Содержание тем (разделов) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Энергетические основы электротехнологии. Преобразование электрической энергии в другие виды энергии. | Краткая характеристика электромагнитного поля. Поглощение и превращение энергии электромагнитного поля в вещественных средах. Общие закономерности преобразования электрической энергии в другие виды. |
| 2 | Основы теории и расчета электротермических устройств. | Преобразование электрической энергии в тепловую. Прямое преобразование. Косвенное преобразование. Способы электронагрева. |
| 3 | Электронагрев сопротивлением. Установки электроконтактного нагрева. | Способы электронагрева сопротивлением. Электрическое сопротивление проводников 1 рода. Электрическое сопротивление проводников 2 рода. Прямой нагрев сопротивлением. Электроконтактный нагрев. |
| 4 | Электродный нагрев. Электродные водонагреватели и котлы. | Области применения электродного нагрева. Электродные системы. Расчет электродных систем. Расчет электродного непроточного нагревателя. |
| 5 | Косвенный нагрев сопротивлением. Элементные водонагреватели. | Электрические нагреватели сопротивления. Материалы для нагревательных элементов. Расчет электрических нагревателей сопротивления. |
| 6 | Электротермическое оборудование сельскохозяйственного назначения. Инфракрасный нагрев. | Принцип работы инфракрасного нагревателя. Применение инфракрасного нагрева в сельском хозяйстве. |
| 7 | Установки электродугового нагрева. | Ионизация газов. Понятие плазмы. Свойства и характеристики электрической дуги. Особенности дуги переменного тока. Способы зажигания дуги. Условия устойчивого горения дуги. Применение электродугового нагрева для сварки. |
| 8 | Индукционный нагрев. | Особенности и область применения индукционного нагрева. Основные физические и энергетические закономерности. Выбор установок индукционного нагрева. Источники питания индукционных установок. Электромагнитные преобразователи частоты. Статические преобразователи частоты. |
| 9 | Диэлектрический нагрев. | Физические основы диэлектрического нагрева. Установки диэлектрического нагрева. Выбор установок диэлектрического нагрева. |
| 10 | Плазменные технологические процессы и установки. | Устройства для получения низкотемпературной плазмы и области их применения. Энергетические характеристики плазмотронов и источники питания. Плазменные плавильные установки. Установки плазменной резки и сварки металлов. Установки плазменного нанесения покрытий. |
| 11 | Установки электронно-лучевого нагрева. | Физико-технические основы электронно-лучевого нагрева. Конструкции электронно-лучевых установок. Плавильные ЭЛУ. Сварочные ЭЛУ. |
| 12 | Оптические квантовые генераторы (лазеры). | Основные принципы работы лазеров. Типы оптических квантовых генераторов. Основы технологии светолучевой обработки. |
| 13 | Установки электрохимической и электрофизической обработки. Электролизные установки. | Основы электрохимической обработки. Электролиз растворов и расплавов. Электрооборудование электролизных производств. Применение электрохимической обработки материалов в машиностроении. Источники питания установок электрохимической обработки. |
| 14 | Электрофизические методы обработки материалов. Электроэрозионная обработка металлов. | Общая характеристика и физические основы процесса электроэрозионной обработки. Разновидности электроэрозионной обработки и элементы ее оборудования. |
| 15 | Установки с использованием электрогидравлического эффекта. | Теоретические основы электрогидравлического эффекта. Электрогидравлические установки. |
| 16 | Ультразвуковая технология. | Генерирование ультразвука. Использование ультразвука. Использование ультразвуковой кавитации для очистки твердых тел. Установки для ультразвуковой очистки деталей. |
| 17 | Электронно-ионная технология и ее особенности. Особенности проектирования электротехнологических процессов и оборудования. | Применение сильных электрических полей в с/х производстве. Электрические сепараторы. Электроаэрозольные аппараты и установки. Электрические фильтры. Электрические ионизаторы и озонаторы. |

4.2. Лабораторный практикум

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Наименование лабораторных работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установки электрохимической и электрофизической обработки. Электролизные установки | Исследование процессов электролиза водных растворов электролитов |
| 2 | Электротермическое оборудование сельскохозяйственного назначения. Инфракрасный нагрев. | Исследование распределения облученности, создаваемой инфракрасными облучателями на горизонтальной поверхности |

4.3. Практические занятия (семинары)

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Тематика практических занятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Энергетические основы электротехнологии. Преобразование электрической энергии в другие виды энергии. | Оценка динамики электронагрева |
| 2 | Основы теории и расчета электротермических устройств. | Определение полезной, расчетной и установленной мощности электронагревательной установки. |
| 3 | Электронагрев сопротивлением. Установки электроконтактного нагрева. | Выбор параметров трансформатора для электроконтактного нагрева. |
| 4 | Электродный нагрев. Электродные водонагреватели и котлы. | Расчет электродного водонагревателя. |
| 5 | Косвенный нагрев сопротивлением. Элементные водонагреватели. | Расчет ТЭНа. |
| 6 | Электротермическое оборудование сельскохозяйственного назначения. Инфракрасный нагрев. | Расчет инфракрасного излучателя. |
| 7 | Установки электродугового нагрева. | Расчет источника питания сварочной дуги. |
| 8 | Индукционный нагрев. | Расчет индукционного нагревателя. |
| 9 | Диэлектрический нагрев. | Расчет параметров диэлектрического нагрева. |
| 10 | Плазменные технологические процессы и установки. | Исследование режимов работы магнетрона. |
| 11 | Установки электронно-лучевого нагрева. | Расчет параметров электронно-лучевого нагрева. |
| 12 | Оптические квантовые генераторы (лазеры). | Особенности светолучевой обработки. |
| 13 | Установки электрохимической и электрофизической обработки. Электролизные установки. | Законы электролиза растворов и расплавов. Расчет коэффициента мощности преобразовательных агрегатов. |
| 14 | Электрофизические методы обработки материалов. Электроэрозионная обработка металлов. | Расчет параметров импульсных разрядов для электроэрозионной обработки. |
| 15 | Установки с использованием электрогидравлического эффекта. | Расчет установок электрогидравлического нагрева. |
| 16 | Ультразвуковая технология. | Источники ультразвуковых колебаний. |
| 17 | Электронно-ионная технология и ее особенности. Особенности проектирования электротехнологических процессов и оборудования. | Технологический и конструктивный расчет электросепаратора. |

4.4. Самостоятельная работа

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Контроль выполнения работы* (опрос, тест, конт, работа и т.д)) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Энергетические основы электротехнологии. Преобразование электрической энергии в другие виды энергии. | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим занятиям | Опрос, тест |
| 2 | Основы теории и расчета электротермических устройств. | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим занятиям | Опрос, тест |
| 3 | Электронагрев сопротивлением. Установки электроконтактного нагрева. | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим занятиям | Опрос, тест |
| 4 | Электродный нагрев. Электродные водонагреватели и котлы. | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим занятиям | Опрос, тест |
| 5 | Косвенный нагрев сопротивлением. Элементные водонагреватели. | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим занятиям | Опрос, тест, аудиторная контрольная работа |
| 6 | Электротермическое оборудование сельскохозяйственного назначения. Инфракрасный нагрев. | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим и лабораторным занятиям | Опрос, тест |
| 7 | Установки электродугового нагрева. | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим занятиям | Опрос, тест |
| 8 | Индукционный нагрев. | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим занятиям | Опрос, тест |
| 9 | Диэлектрический нагрев. | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим занятиям | Опрос, тест |
| 10 | Плазменные технологические процессы и установки. | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим занятиям | Опрос, тест |
| 11 | Установки электронно-лучевого нагрева. | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим занятиям | Опрос, тест |
| 12 | Оптические квантовые генераторы (лазеры). | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим занятиям | Опрос, тест |
| 13 | Установки электрохимической и электрофизической обработки. Электролизные установки. | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим и лабораторным занятиям | Опрос, тест |
| 14 | Электрофизические методы обработки материалов. Электроэрозионная обработка металлов. | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим занятиям | Опрос, тест |
| 15 | Установки с использованием электрогидравлического эффекта. | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим занятиям | Опрос, тест |
| 16 | Ультразвуковая технология. | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим занятиям | Опрос, тест, аудиторная контрольная работа |
| 17 | Электронно-ионная технология и ее особенности. Особенности проектирования электротехнологических процессов и оборудования. | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим занятиям | Опрос, тест |

5. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке студентов

5.1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке

теоретического материала

- Демина, М. Ю. Электротехнология [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов всех направлений подготовки бакалавриата и форм обучения : электронный аналог печатного издания / М. Ю. Демина ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. агроинженерии, электро- и теплоэнергетики. - Сыктывкар : СЛИ, 2017. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001514.pdf.

| № | Раздел программы | Перечень вопросов к разделу программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Энергетические основы электротехнологии. Преобразование электрической энергии в другие виды энергии. | - Что называется электромагнитным полем? - Назовите формы проявления электромагнитного поля. - Что называется вектором Пойтинга? - Объясните физический смысл теоремы Умова — Пойтинга? - От чего зависит коэффициент затухания электромагнитной волны? - Назовите проявления физико-химического действия электромагнитного поля (тока) на вещество. - Какие существуют способы преобразования электрической энергии в тепловую? |
| 2. | Основы теории расчета электротермических устройств. | - Каково назначение основных видов расчета электронагревательных установок? - Каково содержание тепловой и электрической частей конструктивного расчета? - Как определяют полезный тепловой поток, расчетную и установленную мощности при нагреве? - Что определяет тепловой (термический) КПД установки? - Покажите баланс мощностей в ЭНУ. |
| 3. | Электронагрев сопротивлением. Установки электроконтактного нагрева. | - Какие имеются виды нагрева сопротивлением? - Назовите способы прямого нагрева сопротивлением? - Где применяются установки электроконтактного нагрева? - Как определить действующее значение вторичного напряжения понижающего трансформатора при электроконтактном нагреве? |
| 4. | Электродный нагрев. Электродные водонагреватели и котлы. | - В чем заключается отличие прямого нагрева проводников I и II рода? - В чем принципиальное различие между электродными и элементными нагревателями? - Каковы преимущества и недостатки электродных водонагревателей? |
| 5. | Косвенный нагрев сопротивлением. Элементные водонагреватели. | - Каковы преимущества и недостатки элементных водонагревателей? - Объясните устройство трубчатого электрического нагревателя (ТЭНа). - С какой целью нагреватели включают через изолирующую вставку? |
| 6. | Инфракрасный нагрев. | - Какое излучение называется инфракрасным? - Какое действие оказывает инфракрасное излучение на вещество? - Назовите основные особенности инфракрасного нагрева. - Типы инфракрасных излучателей. - Как определяется энергетическая облученность? |
| 7. | Установки электродугового нагрева. | - Что такое электрическая дуга? - Объясните строение электрической дуги. - Чем отличается дуга постоянного тока от переменного? - Опишите статическую вольтамперную характеристику (ВАХ) дуги. - Какие способы возбуждения дугового разряда применяются в промышленных установках? - Какими способами можно регулировать мощность электрической дуги? - Сформулируйте условия устойчивого горения дуги. |
| 8. | Индукционный нагрев. | - Что такое индукционный нагрев? - Определите назначение индукционных установок. - Что такое сквозной нагрев? - Что такое поверхностный нагрев? - При каких частотах осуществляется глубинный и поверхностный нагрев? - Назовите область применения индукционных установок средней частоты. - Какое электрооборудование используется в установках средней частоты? - Какие основные требования предъявляются к источникам питания индукционных установок? - В чем заключается преимущество статического преобразователя частоты источника питания для индукционных установок? |
| 9. | Диэлектрический нагрев. | - Расскажите о механизме диэлектрического нагрева веществ? - Каковы преимущества и недостатки диэлектрического нагрева? - Перечислите основные материалы, диэлектрический нагрев и сушка которых целесообразны в сельскохозяйственном производстве. - Приведите формулу для определения плотности мощности в нагреваемом диэлектрике. - Приведите уравнение энергетического баланса при диэлектрическом нагреве. - Какой диапазон частот в установках для нагрева полупроводников и диэлектриков? |
| 10. | Плазменные технологические процессы и установки. | - Назовите способы получения плазмы. Какие из способов используются преимущественно в технологических процессах? - Какие типы установок существуют для обработки и получения металлов с помощью плазмотронов? - Объясните преимущества плазменной дуги перед вакуумной дугой. - Назовите основные характеристики плазмообразующих газов. - Какие типы источников питания плазмотронов используются на практике? - Назовите основные компоненты дуговых плазмотронов. - Назовите типы плазменных и дуговых печей? - Назовите основных стадий плазменных технологических процессов. - Какие меры целесообразно применять по повышению линейного градиента потенциала столба дуги для увеличения мощности струи плазмы? |
| 11. | Установки электронно-лучевого нагрева. | - Объясните основные преимущества электронно-лучевого нагрева. - Какова глубина проникновения электронов и протяженность зоны интенсивного выделения тепловой энергии в ЭЛУ? - Что называется электронной пушкой? - Что представляет собой электронный луч в ЭЛУ? - Объясните энергетический баланс ЭЛУ. - Какие виды существуют комплексы электронно-лучевых установок? |
| 12. | Оптические квантовые генераторы (лазеры). | - Что называется инверсной заселенностью? - Какие основные процессы происходят в активном веществе лазера, при его освещении импульсом? - Основные элементы оптического квантового генератора (ОКГ). - Какие виды накачки применяют для инверсии населенности в ОКГ? - Объясните принцип работы твердотельных, жидкостных и газовых лазеров. - Объясните применение лазерного излучения. |
| 13. | Установки электрохимической и электрофизической обработки. Электролизные установки. | - Что называется электролизом? - Объясните схема электролизной установки и распределение потенциала между электродами. - В чем заключается процесс анодного растворения? - Какие операции могут проводиться электрохимическим способом обработки? |
| 14. | Электроэрозионная обработка металлов. | - Объясните принцип электроэрозионной обработки металлов. - Какие недостатки имеет электроэрозионная обработка по сравнению с механической? - Объясните схемы формообразование обрабатываемой детали электроэрозионным методом. |
| 15. | Установки с использованием электрогидравлического эффекта. | - В чем заключается электрогидравлический эффект? - Какие эффекты создает электрический разряд в жидкости? - Объясните способ создания короткого импульса тока в жидкостях с ионной проводимостью. - Какие выделяют режимы и параметры разряда в жидкости? - Преимущества обработки почвы электрогидравлическим ударом. |
| 16. | Ультразвуковая технология. | - Какова схема получения ультразвука? - Где используются установки для ультразвуковой обработки материалов? |
| 17. | Электроимпульсная технология и ее особенности. | - Каковы преимущества электроимпульсной технологии? - Дайте определение генератора импульсов. - Применение электроимпульсной технологии в установках сельского хозяйства. |

5.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к лабораторным занятиям

Электротехнологии [Электронный ресурс] : сборник описаний лабораторных работ для студентов направления подготовки бакалавриата 35.03.06 «Агроинженерия» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / сост. : М. Ю. Демина, А. А. Митюшев. - Сыктывкар : СЛИ, 2018. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001605.pdf.

Лабораторная работа №1

ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЛУЧЕННОСТИ, СОЗДАВАЕМОЙ ИНФРАКРАСНЫМИ ОБЛУЧАТЕЛЯМИ НА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Цель: изучить принципы регулирования инфракрасной облученности, устройство и основные параметры облучателей для обогрева молодняка животных и птицы.

Задачи работы:

- Изучить устройство, принцип действия, обозначение и основные характеристики представленных в лаборатории инфракрасных облучателей, применяемых для обогрева молодняка животных и птицы.

- Исследовать зависимость инфракрасной облученности и «ощущаемой» температуры от напряжения и высоты подвеса облучателя.

- Для заданного преподавателем варианта (вида и возраста молодняка) определить закономерность изменения напряжения питания инфракрасных облучателей при изменении в заданных пределах температуры помещения в зоне расположения животных.

Оборудование: инфракрасная лампа ИКЗК 200, термостолбик, мультиметр.

Теоретическая часть

Эффективность воздействия инфракрасных лучей зависит от длины волны λ (от 0,76 мкм до 1 мм) и поглощательной способности поверхности тела. Поглощение инфракрасного излучения кожей зависит от ее состояния (влажности, наличия шерстного или пухо-перьевого покрова, пигментации). Это сложный биологический процесс, в котором принимает участие весь организм животного (птицы) с его терморегуляторным аппаратом.

Вследствие разной глубины проникновения механизм действия длинноволнового (λ > 1,4 мкм) и коротковолнового (λ = 0,76–1,4 мкм) излучений различен. Длинноволновое излучение поглощается поверхностными слоями кожи, вызывает их тепловую эритему и высыхание влаги шерстного (пухо-перьевого) покрова. Это ведет к расширению кровеносных сосудов, увеличивает скорость кровотока, что значительно улучшает тепловой режим животного (птицы).

Коротковолновое излучение проникает на глубину 2,5–8 мм. Энергия излучения поглощается тканями и преобразуется в тепловую. Повышение температуры ткани способствует ускорению химических реакций и происходящих там биологических процессов, что, в конечном счете, повышает обмен веществ, улучшает питание тканей, ускоряет рассасывание и удаление патологических продуктов.

Наиболее используемыми источниками инфракрасного излучения являются инфракрасные лампы («светлые» излучатели) и трубчатые нагреватели, панели и другие электронагревательные элементы («темные» излучатели). Для защиты источников инфракрасного излучения от механических повреждений, пыли, влаги, а в некоторых случаях и перераспределения потока излучения в пространстве, применяют специальную арматуру (кожухи, сетки, отражатели, устройства подключения к сети). Источник излучения вместе с арматурой называется облучателем. Из отдельных облучателей могут быть созданы установки инфракрасного обогрева, в которых облучатели объединяются единой схемой управления.

В сельскохозяйственном производстве для обогрева молодняка животных и птицы используют облучатели: ОРИ-1 (ОРИ-2); ОВИ-1 (ОВИ-2); ССП01-250 (ССП05-250, ССП06-250, ССП09-250); ОСХ-01-1000; «ЛатвИКО»; ОКБ-1378A; ЭИ-1,0-И1; ЭИС-0,25-И1 «Ирис» и др. Особенности конструкции и основные технические параметры большинства из них приведены в дополнительной литературе.

Керамические инфракрасные излучатели ECZ и ECH1 (рисунок 2.1) изготовлены из огнеупорного материала большой механической прочности, устойчивого к резким изменениям температуры и воздействию большинства химических реагентов. Керамическая глазурь, которой покрыта поверхность излучателей, дополнительно предохраняет их от влаги и действия вредных испарений. Нагревательным элементом облучателей, залитым внутри керамического корпуса, является реостатная проволока RESISTOHM 135.

| а | б |
| --- | --- |

Рисунок 2.1. Керамические инфракрасные обогреватели ECZ (а) и ECH1 (б)

При выборе мощности нагревателя необходимо иметь в виду, что с увеличением мощности нагревательного элемента растет интенсивность излучения и уменьшается длина волны (табл. 2.1 и 2.2). Максимальная рабочая температура поверхности излучателей – 600 °C для ECZ и 900 °C для ECH1. Обогреватель ECZ изготовлен наподобие инфракрасной лампы и оборудован цоколем Е27.

Таблица 2.1  Средняя температура поверхности и длина волны излучений керамических инфракрасных излучателей ECZ

| Мощность, Вт | Средняя температура, °С | Длина волны, мкм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 75 | 330 | 5,0 | 0,16 |
| 150 | 460 | 4,0 | 0,16 |
| 250 | 560 | 3,5 | 0,16 |

Таблица 2.2  Средняя температура поверхности и длина волны излучений керамических инфракрасных излучателей ECH1

| Мощность, Вт | 250 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя температура, °С | 460 | 560 | 690 | 800 | 890 |
| Длина волны, мкм | 1,010,0 |  |  |  |  |

Инфракрасный облучатель ССП 09-250 (рисунок 2.2) состоит из пластмассового корпуса и металлического защитного кожуха, покрытого силикатной эмалью, которая легко очищается от загрязнений. Сетка внизу предохраняет лампу от повреждений.

Рисунок 2.2. Инфракрасный облучатель ССП 09-250

Инфракрасные облучатели применяют для создания требуемого температурного режима в зоне содержания животных и птицы. Инфракрасное излучение облучателя поглощается кожей животного или птицы, в результате этого облучаемое тело ощущает температуру более высокую, чем температура окружающего воздуха. Температура, которую ощущает тело в результате действия на него инфракрасного излучения и теплоты окружающего воздуха, называется «ощущаемой» температурой:

t0 = tЛ + tВ,						(2.1)

где t0 – ощущаемая температура, °С;

tЛ – температура инфракрасного излучения, °С;

tВ – температура окружающего воздуха, °С.

Температуру инфракрасного излучения tЛ приближенно можно определить как

tЛ = 0,04 · Е · k,						(2.2)

где 0,04 – коэффициент, определяющий зависимость температуры инфракрасного излучения от инфракрасной облученности тела, ºС/(Вт·м–2);

k – коэффициент «восприятия» инфракрасного излучения организмом животного (птицы), определяемый состоянием шерстноперьевого покрова (загрязненности, влажности, окраски);

Е – облученность поверхности тела, Вт·м–2.

При неподвижном воздухе в помещении величина k ≈ 1, с увеличением скорости воздуха и загрязнения кожно-перьевого покрова восприятие организмом инфракрасного излучения снижается.

Облученность, создаваемая облучателем, должна обеспечить требуемую ощущаемую температуру, которая нормируется в зависимости от вида и возраста животных (таблица 2.3).

Ощущаемая температура обеспечивается за счет рационального выбора параметров облучателей. Основными параметрами, по которым выбирают облучатели, являются: тип, мощность, число и взаимное расположение источников излучения в облучателе; напряжение на источнике; высота подвеса облучателя; способ регулирования облученности.

Таблица 2.3  Рекомендуемые значения ощущаемой температуры

| Вид и возраст, сутки | Телята |  |  | Поросята |  | Цыплята |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 20–60 | 60–120 | сосуны | >14 | 1–5 | 6–12 | 13–21 |
| Ощущаемая температура, оС | 16–20 | 15–18 | 12–18 | 30 | 26 | 33–35 | 28–33 | 25–28 |

Мощность и количество источников излучения зависят от требуемой облученности и площади облучения. Если тип облучателя и, следовательно, мощность его источника инфракрасного излучения выбраны, то облученность (а, следовательно, и ощущаемую температуру) обеспечивают высотой подвеса облучателя или изменением напряжения питания. Высота подвеса облучателя ограничена снизу пожарной безопасностью (не ниже 0,5 м), а также конструкцией станка или другого оборудования, сверху – требуемой облученностью на заданной площади. Высота подвеса h должна быть принята из соображений минимально возможной. Она может быть принята по справочной литературе в зависимости от вида и возраста животных и типа облучателя или рассчитана.

При расчетном определении h исходят из зависимости Е(h) для выбранного типа облучателя. Требуемую облученность Е находят по заданной величине ощущаемой температуры и фактической температуре воздуха в помещении

.						(2.3)

По известной облученности Е и зависимости E(h) может быть определена требуемая высота подвеса облучателя.

При изменении температуры в помещении изменяется и ощущаемая температура (2.1). Поэтому в процессе эксплуатации облучателей для поддержания заданной ощущаемой температуры приходится изменять величину облученности. Облученность регулируют изменением высоты подвеса или напряжения на источниках излучения.

При изменении h инфракрасные источники питаются от постоянного напряжения, чаще всего номинального. Однако этот способ управления связан со значительными затратами ручного труда и повышенным расходом электрической энергии. Преимуществами способа регулирования облученности изменением питающего напряжения является возможность автоматизации процесса, увеличения срока службы ламп из-за понижения напряжения, сокращения расхода электрической энергии.

Основная задача регулирования – изменение облученности в зависимости от возраста животных или птицы и температуры воздуха в помещении.

Закон регулирования напряжения в зависимости от температуры в помещении находят из выражения для ощущаемой температуры (2.1). Из (2.1, 2.2) следует, что условие t0 = const при tВ = var можно обеспечить, изменяя tЛ. Уменьшая или увеличивая отклонение tВ, находят требуемые значения tЛ и Е. Далее зависимость Е(h) определяют экспериментально или по справочной литературе. По зависимостям tЛ(tВ), Е(h), E(U) находят закон регулирования U(tВ).

Более подробные сведения об устройстве, принципе действия, обозначении и номенклатуре, основных параметрах инфракрасных облучателей, применяемых для обогрева молодняка сельскохозяйственных животных и птицы, методике и последовательности рассмотрения вопросов при расчете установок инфракрасного обогрева, методике получения закономерности изменения напряжения питания источников для разработки схемы автоматического управления установкой можно получить в специальной литературе.

Описание установки

- Изучить устройство экспериментального стенда для исследования изменения инфракрасной облученности, создаваемой облучателями на горизонтальной поверхности, при изменении напряжения питания и высоты подвеса облучателей (рисунок 2.3).

| Рисунок 2.3 (а) Конструктивная схема экспериментального лабораторного стенда | PA – амперметр; PV – вольтметр; SА1 – кнопка; EL1 – лампа. Рисунок 2.3 (б) Принципиальная электрическая схема экспериментального лабораторного стенда |
| --- | --- |

- На лабораторном экспериментальном стенде, включающем инфракрасный облучатель, приборы для измерения напряжения, тока и инфракрасной облученности, а также линейных размеров, исследовать изменения инфракрасной облученности, создаваемой облучателями на горизонтальной поверхности, при изменении напряжения питания и высоты подвеса облучателей.

Порядок выполнения работы

- Исследуемый облучатель подвесить на кронштейне на требуемой высоте, включить облучатель в сеть на заданное напряжение и измерить инфракрасную облученность в контрольных точках горизонтальной поверхности. Изменяя регулятором напряжение, повторить измерения.

- Инфракрасную облученность измерять термостолбиком, подключенным к милливольтметру. Показания милливольтметра перевести в облученность по градуировочной кривой. Высоту подвеса облучателей изменять в пределах 0,4–0,8 м, напряжение питания – 140–220 В. Результаты измерений записать по форме таблице 2.4. В таблице: h – высота подвеса облучателя, м; U – напряжение питания облучателя, В; Еср – средняя облученность, Вт/м2; tИК – температура, создаваемая инфракрасным облучателем, °С.

- Среднюю инфракрасную облученность поверхности ЕИКср рассчитать по формуле

,					(2.4)

где Еi – среднее значение инфракрасной облученности i-ой окружности, Вт·м2.

- Построить графические зависимости Еср = f(h) при U = const и Еср = f(U) при h = const.

- Воспользовавшись результатами исследований Еср = f(U) для произвольно принятой высоты подвеса облучателя и заданного преподавателем варианта (вида и возраста молодняка), определить закономерность изменения напряжения питания инфракрасных облучателей при изменении в заданных пределах температуры помещения в зоне расположения животных.

Контрольные вопросы

- Объясните механизм воздействия инфракрасного излучения на организм животных и птицы.

- Какие величины и единицы их измерения служат для оценки действия инфракрасного излучения?

- Расскажите об устройстве известных Вам инфракрасных облучателей, применяемых для обогрева молодняка сельскохозяйственных животных и птицы.

- Как определить среднее значение инфракрасной облученности, создаваемой круглосимметричным облучателем на горизонтальной поверхности, при известном ее распределении на облучаемой поверхности?

- Поясните физический смысл термина «ощущаемая» температура.

- Какими способами регулируется инфракрасная облученность рабочей поверхности?

- Приведите методику получения закономерности изменения напряжения питания источников при разработке схемы автоматического управления установкой инфракрасного обогрева молодняка животных и птицы.

ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

ПО ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ

«ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЛУЧЕННОСТИ, СОЗДАВАЕМОЙ ИНФРАКРАСНЫМИ ОБЛУЧАТЕЛЯМИ НА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ»

Выполнил: студент ______________ группы  ___________________________________(Ф. И. О)

Проверил: преподаватель     _____________________________(Ф. И. О.) Дата:	____________

- Цель работы:

- Оборудование:

- Расчетные формулы:

| Средняя инфракрасная облученность, Вт/м2 |  |
| --- | --- |

- Таблица 2.4 Зависимость инфракрасной облученности от напряжения питания и высоты подвеса облучателя

| Измерено |  |  |  |  |  |  |  | Вычислено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h, м | U, В | Облученность (Вт/м2) на расстоянии от центра проекции излучателя (м) |  |  |  |  |  | Еср, Вт/м2 | tИК, °С |
|  |  | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |  |  |
| 0,4 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,6 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …и т д. |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Графические зависимости: Еср = f(U) при h = const; Еср = f(h) при U = const.

- Аналитическая зависимость U = f(ТП).

- Выводы.

Лабораторная работа №2

ЭЛЕМЕНТНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Цель работы. Изучить устройство и принцип действия, схемы управления элементных проточных и емкостных аккумулирующих водонагревателей; исследовать рабочие характеристики трубчатых электронагревателей (ТЭН) воды.

Задачи работы:

- Определить полезная мощность и присоединенную мощность нагревателя.

- Определить КПД и производительность нагревателя, удельный расход электрической энергии.

- Построение динамической характеристики нагревателя.

Оборудование: водонагреватель TERMEX STAINLESS G5, амперметр, вольтметр, электросчетчик.

Теоретическая часть

Установки косвенного электронагрева сопротивлением применяют в различных технологических процессах для нагрева и термообработки проводящих, непроводящих, твердых, жидких материалов в области температур до 1500оC. Основным элементом электротермической установки сопротивления служит электрический нагреватель – тепловыделяющий источник, преобразующий электрическую энергию в тепловую. Нагревательные элементы выполняют из высокоомных металлических и неметаллических нагревателей в виде проволочных спиралей, ленточных зигзагов, стержней, трубок, пленок на изолирующих подложках.

Электронагреватели сопротивления классифицируют:

- по исполнению – открытые, закрытые, герметические;

- материалу нагревательных элементов  металлические, полупроводниковые, неметаллические;

- конструктивному исполнению – проволочные, ленточные, стержневые, пленочные;

- рабочей температуре – низкотемпературные, среднетемпературные, высокотемпературные;

Трубчатые электронагреватели (ТЭН) по исполнению являются герметичными. Это наиболее совершенные, универсальные и распространенные электротермические устройства установок низко- и среднетемпературного нагрева.

Преимущества ТЭНов – универсальность, надежность и безопасность обслуживания, возможность использования в контакте с жидкими и газообразными средами при давлениях до 9,8105 Па, ударо- и виброустойчивость, ТЭНы обеспечивают рабочие температуры до 800оС, имеют срок службы до 10 тыс.ч.

К недостаткам ТЭНов следует отнести высокую металлоемкость и стоимость из-за использования дорогостоящих материалов (нихром, нержавеющая сталь), невозможность ремонта при перегорании спирали.

Типовой ТЭН представляет собой тонкостенную (0,8…1,2 мм) металлическую трубку (оболочку), в которой размещена спираль из проволоки высокого удельного электрического сопротивления. Концы спирали приварены к контактным стержням, наружные выводы которых служат для подключения нагревателя к электрической сети.

Спираль изолируют от трубки наполнителем, имеющим высокие электроизолирующие свойства и хорошую теплопроводность. В качестве наполнителя используют периклаз (кристаллическая окись магния), кварцевый песок, электрокорунд и др. материалы. Контактные стержни изолируют от трубки изолятором, концы герметизируют влагозащищающим кремнийорганическим лаком (герметиком).

Маркировка ТЭН по ГОСТ:

ТЭН-123/456,

где 1 – развернутая длина: 0,25; 0,30; 0,35; 0,42;0,50; 0,60; 0,70; 0,78; 0,85; 1,00; 1,20; 1,40; 1,70; 2,00; 2,40; 2,80; 3,50; 4,00; 4,75; 5,60; 6,30 (м); 2 – условное обозначение длины контактного вывода. Длина контактного стержня (мм) в заделке:

| А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 65 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 |

3 – наружный диаметр трубки: номинальные диаметры: 8; 9,5; 10; 12,5; 13; 16 (мм); 4 – номинальная мощность Pном: 50; 60; 80; 100; 120; 160; 200; 250; 320; 400; 600; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150; 3500; 4000; 5000; 6300; 8000; 10000; 12000; 12500; 16000; 20000; 25000 (Вт); 5 – условное обозначение нагреваемой среды:

• вода, слабый раствор щелочей и кислот (кипячение) Х, П, Р, Ю (в зависимости от удельной мощности);

• жиры и пищевые масла И (до 300 °С);

• щелочи, селитры Ш (до 600 °С) и плавление;

• олово, свинец, типографский сплав Ф (до 450 °С) и плавление;

• металлические формы (стальные и чугунные) М (ТЭН залиты в алюминий), нагрев до 200 °С;

• воздух и смеси газов:

- С (в спокойном состоянии до 450 °С);

- Т (450 °С – 700 °С);

- О (среда движется со скоростью 6 м/с, 450 °С);

- K (среда движется со скоростью 6 м/с, 450 °С – 600 °С);

6 – номинальное напряжение: 12; 24; 36; 48; 55; 60; 110; 127; 220; 380 (В).

Например: ТЭН-32А10/0,4Р220.

Расчет электрических нагревателей сопротивления

При тепловом расчете по исходным данным определяют мощность нагревателя P, выбирают схему ее конструкции, уточняют требования к температуре греющей поверхности. Основная задача теплового расчета – определить удельную поверхностную мощность (тепловой поток) нагревательных элементов

,					(3.1)

где A, t, RT – площадь активной поверхности, температура и термическое сопротивление нагревательного элемента; t0 – температура нагреваемой среды.

Температуру t выбирают по двум условиям: она не должна превышать допустимое значение tдоп для материала нагревательного элемента и учитывать возможные технологические ограничения температуры нагревателя.

Термическое сопротивление RT нагревателей определяют методами теории теплопередачи (курс теплотехники). Зная величины Wуд и RT, можно определить необходимую площадь теплоотдающей поверхности нагревательного элемента

.					(3.2)

Мощность установок можно регулировать изменением питающего напряжения U или изменение сопротивления R нагревателей.

Электрический нагреватель потребляет из сети мощность в соответствии с законом Джоуля – Ленца:

.						(3.3)

Для потребителей теплоты нагреватель служит теплогенератором, выделяющим тепловую мощность, определяемую законами теплопередачи

,						(3.4)

где П – периметр поперечного сечения нагревательного элемента; l  длина.

Выразив из обоих уравнений длину l, приравняв их и сгруппировав в левую часть геометрические параметры, получим

.						(3.5)

Для нагревательного элемента круглого сечения диаметром d, П = d, S = d2/4.

Подставив П и S в выражение (3.5) определим величины d и l

;						(3.6)

.					(3.7)

Приведенный принцип расчета применим к любым нагревателям сопротивления. Однако надо иметь в виду, что Wуд сама зависит от размеров нагревательного элемента. Поэтому электронагреватели сопротивления рассчитывают методом последовательного приближения.

Описание лабораторной установки

Технологическая и принципиальная электрическая схемы проточного элементного водонагревателя TERMEX STAINLESS G5 показаны на рис. 3.1.

Водонагреватель (рисунок 3.1, а) состоит из корпуса 1, снабженного теплоизоляцией 2, в который помещена вода 3. Для измерения температуры воды на крышке 6 смонтирована термопара 5. Нагрев воды осуществляется трубчатым электронагревателем 4. Подключение нагревателя к источнику питания осуществляется при помощи автоматического выключателя QF1 (рисунок 3.1, б). Контроль тока, протекающего в нагревателе, и напряжения на нем осуществляется при помощи амперметра А и вольтметра V, выведенных на переднюю панель стенда.

| 1 – корпус; 2 – теплоизоляция; 3 – вода; 4 – электронагреватель; 5 – термопара; 6 – крышка. Рисунок 3.1.(а) Технологическая схема элементного водонагревателя | GF1 – автоматический выключатель; SB2 – кнопка; KM1 – магнитный пускатель; SB1 – кнопка пуск; КК1 – контакты теплового реле; КК – контакты теплового реле; ЕК – тепловое реле. Рисунок 3.1.(б) Принципиальная электрическая схема элементного водонагревателя |
| --- | --- |

Управление прибором осуществляется посредством панели управления, которая располагается на лицевой стороне нагревателя (рис. 3.2). Такое управление может быть как механическим, так и сенсорным, в зависимости от выбранной модели.

Рисунок 3.2. Панель управления нагревателя TERMEX STAINLESS

Включение и отключение питания прибора осуществляется клавишами «ON/OFF» на экране оборудования. На экран также выводится информация об уровне текущей температуры. Мощность можно отрегулировать при помощи кнопки, которая находится по середине — «Power selector».

Порядок выполнения работы

- Заполнить бак водонагревателя водопроводной водой в количестве V = 30 л. С помощью автоматического выключателя QF1, выведенного на переднюю панель стенда, подключить водонагреватель к источнику питания.

- Произвести измерение начальной температуры воды tн в нагревателе. Включить кнопкой SB2 пускатель КM1 и снять кривую разгона водонагревателя t(τ). Продолжительность нагрева записывать для  моментов времени, когда показания прибора для измерения температуры кратны 10 °С. Эксперимент закончить при достижении температуры воды tк = 80 °С. Полученные данные занести в таблице 3.1.

- Рассчитать рабочие и энергетические характеристики водонагревателя.

Полезная мощность

Pпол = Vсρ(tк – tн)/τк, Вт,				(3.8)

где τк – время нагрева воды до tк; с = 4,19⋅103 Дж/кг⋅°С – удельная теплоемкость воды; ρ = 1000 кг/м3 – плотность воды;

Присоединенная мощность

P = UI, Вт.					(3.9)

КПД нагревателя,

.				(3.10)

Производительность нагревателя

L = V⋅3600/τк, л/ч.				(3.11)

Удельный расход электрической энергии

, кВт·ч/л·°С.			(3.12)

Стоимость нагрева литра воды на 1 °С

Cуд = AудCэ , руб/л⋅°С,				(3.13)

где Сэ – тариф на электрическую энергию, руб/кВт⋅ч.

- По результатам опыта построить кривую разгона (динамическую характеристику) водонагревателя t(τ).

Контрольные вопросы

- Устройство и применение трубчатых электронагревателей.

- Задача и принцип расчета трубчатых электронагревателей.

- Выбор трубчатых электронагревателей.

- Основные достоинства и недостатки элементных водонагревателей емкостного типа.

- Основные энергетические характеристики установки, от чего они зависят?

- Изменяется ли мощность и ток нагревателя в процессе нагрева и почему?

- Какие мероприятия предусмотрены для обеспечения электробезопасности при работе с элементными водонагревателями?

- В чем различие между проточным и емкостным водонагревателями?

- Какие типы проточных элементных водонагревателей Вы знаете?

- Какие типы емкостных аккумулирующих водонагревателей Вы знаете?

- В чем преимущества электрических водонагревателей от водонагревателей, использующих химическую энергию сжигаемого топлива?

- Какие средства используются для автоматического управления работой электрических водонагревателей?

- Как осуществляется регулирование температуры в водонагревательных элементных установках?

- Что влияет на срок службы элементных электронагревателей?

ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2

ПО ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ

«ЭЛЕМЕНТНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ»

Выполнил: студент ______________ группы  ___________________________________(Ф. И. О)

Проверил: преподаватель     _____________________________(Ф. И. О.) Дата:	____________

- Цель работы:

- Используемое оборудование и инструменты:

- Расчетные формулы:

| Полезная мощность, Вт |  |
| --- | --- |
| Присоединенная мощность, Вт |  |
| КПД нагревателя, % |  |
| Производительность нагревателя, л/ч |  |
| Удельный расход электрической энергии, кВт·ч/л·°С |  |
| Стоимость нагрева литра воды на 1 °С, руб/л⋅°С |  |

### Таблица 3.1 – Параметры электрического водонагревателя

| Измеренные величины |  |  |  |  | Результаты расчетов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение питания U, В | Ток I, А | Температура воды t, °С | Продолжительность нагрева τ, с | Объем воды в нагревателе V, л | Полезная мощность водонагревателя Рпол, Вт | Присоединенная мощность водонагревателя Р, Вт | Коэффициент полезного действия η, % | Производительность водонагревателя Ω, л/ч | Удельный расход электроэнергии Ауд, кВт·ч/л·°С | Стоимость нагрева литра воды на 1 °С, Суд, руб/(л·°С) |
|  |  | tн 20 30 … tк = 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- График: график динамической характеристики модели водонагревателя t(τ).

- Выводы.

5.3. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям

Примерные задачи, решаемые на практических занятиях

Пример 1.Рассчитать на минимум металла сеть на напряжение 380/220 В, показанную на рис. Провода алюминиевые. Полная допустимая потеря напряжения U = 3%. Потеря напряжения на L1 = 1,1%.

Рис. 6. Расчетная схема сети

Определяем электрические моменты нагрузок

М1=6Р⋅L1=12⋅100=1200кВтм

М2=М4=3P⋅L2=6⋅80=480кВтм

m3=m5=P⋅L3=2⋅30=60 кВтм.

Приведенный момент нагрузки с учетом коэффициента приведения моментов

M=M1+M2+M4+α3m2+3m5=1200+960+1,85⋅360=2830 кВтм.

Сечение провода на первом участке

S1=МС1ΔU=283044⋅3=21,44≈25 мм2.

Фактическая потеря напряжения на первом участке

ΔU1=M1C1⋅S1=120044⋅25=1,09%.

Электрический момент нагрузки на участке 2 – 3

М2−3=М2+3αm3=480+3⋅1,85⋅60=813 кВтм,

предполагаемая потеря напряжения на участке 2 – 3

ΔU2−3=ΔU−ΔU1=3−1,09=1,91%.

Сечение провода на участке 2

S2=М2−3С2ΔU2−3=81344⋅1,91=9,67≈10 мм2,

фактическая потеря напряжения на участке 2

ΔU2=M2C1⋅S2=48044⋅10=1,09%.

Потеря напряжения на участке 3

ΔU3=ΔU−ΔU2−ΔU3=3−1,09−1,09=0,82%,

сечение провода на участке 3

S3=m3С3ΔU3=607,38⋅0,82=9,91≈10 мм2.

- Пример 2. Расчета трансформатора для электроконтактного нагрева

Выполним расчет мощности трансформатора для электроконтактного нагрева цилиндрической стальной заготовки диаметром d = 30 мм = 0,03 м; длиной l = 40 см = 0,4 м от начальной температуры t1 = 20 °С до температуры t2 = 7000 С. Примем плотность стали j = 7800 кг/м3; среднюю удельная теплоемкость стали с = 480 Дж/(кг0С).

Определим массу нагреваемой заготовки m, кг:

m=πd24⋅l⋅j=3,14⋅0,032⋅0,4⋅78004=2,21 кг,

и линейную плотность заготовки

ml=ml=2,210,4=5,51 кг/м.

Время нагрева заготовки от начальной температуры t1 до конечной температуры t2 с учетом средней мощности на единицу длины pl = 20105 Вт/м:

τн=mlct2−t1pl=5,51⋅480⋅700−2020⋅105=9 с.

Полезная мощность

Рпол=mct2−t1τн=2,21⋅480⋅700−209=80000 Вт = 80 кВт.

Коэффициент мощности cosϕ и КПД трансформатора определяются в зависимости от соотношения ld2 по таблице 1. Найдем по таблице 1 для отношения ld2=400302=0,44 cosϕ=0,84;η=0,82; τп=37 с.

Расчетная активная мощность трансформатора

Ррас=Рполη=800,82=97,56 Вт.

Примем коэффициент запаса kЗ = 1,2; тогда полная мощность трансформатора

S=kзPрасcosϕ=1,2⋅97,560,84=139,37 кВА.

Продолжительность включения (ПВ):

ПВ=τнτн+τп=99+37=0,196≈0,25.

Полная расчетная мощность

Sрасч=S⋅ПВ=139,37⋅0,25≈70 кВА.

- Пример 3.  Расчет электродного непроточного водонагревателя

В трехфазном электродном непроточном водонагревателе нагревается 400 л воды от температуры 50С до температуры 900С. Система электродов – плоскопараллельные пластинчатые (рисунок 4). Материал пластин – нержавеющая сталь. Межэлектродное расстояние l = 15 мм, ширина пластины b = 100 мм, высота пластины h = 100 мм. Линейное напряжение трехфазной сети U = 380 В. Начальная (при 5 0С) мощность, потребляемая водонагревателем из сети, Р1 = 6000 Вт. Определим удельное электрическое сопротивление 20 воды при 200С; конечную (при 900С) мощность водонагревателя; время нагрева воды от 50С до 900С.

Мощность на фазу, т.е. мощность, выделяемая в одном канале между парой электродов, в начале нагрева, т.е. при t1 = 50С, равна

Р1=Рп3=60003=2000 Вт.

Сопротивление воды между парой электродов при t1 = 50С:

R1=Uл2Р1=38022000=72,20 Ом

Поскольку

R1=ρ1lbh

где – удельное электрическое сопротивление воды при 50С, Ом·м;

h – высота электрода, м, то

ρ1=R1bhl=72,2⋅0,1⋅0,10,015=48,1 Омм.

Поскольку

ρ=40ρ2020+t,

то

ρ20=ρ20+t40,

где t – текущая температура воды, 0С;

ρ1 – удельное электрическое сопротивление воды при температуре t , Ом·м.

Подставим t = 50С и ρ1 = 48,10 Ом·м, получим ρ20=48,1⋅20+540=30,1 Ом·м.

Мощность электродного непроточного водонагревателя возрастает по мере увеличения температуры воды. В конце нагрева при t2 = 900С

ρ2=40ρ2090+20=40⋅30,1110=10,9 Ом·м,

R2=ρ2lbh=10,9⋅0,0150,1⋅0,1=16,4 Ом.

Мощность водонагревателя в конце нагрева (при t2 = 900С):

Р2=3Uл2R2=3⋅380216,4=26415 Вт.

Средняя мощность за время нагрева

Р=Р1+Р22=6000+264152=16207 Вт.

Примем КПД электродного водонагревателя η = 0,95. Тогда полезный тепловой поток водонагревателя (средний за время нагрева)

Фср = Рср·η =16207·0,95 = 15397 Вт.

Время нагрева

tн=mct2−t1Фср

где m – масса воды, кг;

c – удельная теплоемкость воды, Джкг⋅0С.

Примем плотность воды ρ = 1000 кг/м3 = 1 кг/л и удельную теплоемкость воды c = 4,19 кДжкг⋅0С. Масса воды

m = V·ρ = 400·1 = 400 кг,

Время нагрева.

tн=400⋅4190⋅90−515397=9252 с = 2,57 ч.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

Учебно-методические материалы, обеспечивающие освоение учебных дисциплин (модулей) отнесены:

- рабочая программа,

- фонд оценочных средств,

- самостоятельная работа студентов,

- конспекты лекций,

- экзаменационные билеты

- тесты.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

Библиотека института имеет собственный сервер.

Сервер расположен на кластере из двух серверов со следующими характеристиками:

- ОС Windows 2008 Server Datacenter Hyper-V;

- 2 шестиядерных процессора Xeon;

- 32 Гб оперативной памяти;

- 1-2 Тб дискового пространства.

.

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует расширению кругозора слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с литературой, методической документацией и статистическими базами. Она включает в себя:

- изучение основной и дополнительной литературы по курсу;

- работу с электронными учебными ресурсами;

- изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов;

- подготовку к экзамену;

- индивидуальные и групповые консультации.

7. Текущий контроль

7.1. Примеры тестов для контроля знаний

1. Термический КПД ЭТУ не зависит от

      - Линейных размеров ЭТУ

      - Мощности нагревательной установки

      - Способа преобразования электрической энергии в тепловую

      - Толщины тепловой изоляции

2. За счет чего происходит нагрев материала в установках диэлектрического нагрева?

- Вихревыми токами.

- За счет теплопередачи.

- Токами высокой частоты.

3. Как зависит мощность нагревателя от величины приложенного напряжения?

- Прямо пропорционально.

- Обратно пропорционально.

- Квадратично.

- Не зависит.

4. В чем заключается опасность работы электродного водонагревателя на двух фазах?

- Возникновение короткого замыкания.

- Перегрузка оставшихся фаз.

- Взрыв бака.

- Появление опасного потенциала на корпусе.

5. Какова причина выхода из строя элементных водонагревателей при их включении в сеть без воды?

- Увеличивается потребляемая мощность.

- Короткое замыкание.

- Увеличивается теплоотдача ТЭНов.

- Уменьшается теплоотдача ТЭНов.

6. Что такое постоянная времени нагрева?

- Время нагрева электротермической установки до конечной заданной температуры

- Время нагрева электротермической установки до установившейся температуры без учета потерь в окружающую среду

- Время нагрева электротермической установки до конечной заданной температуры без учета потерь в окружающую среду

7. Как изменится мощность, потребляемая тремя нагревателями, при переключении их со «звезды» на «треугольник»?

- Уменьшится в  раз.

- Увеличится в  раз.

- Увеличится в 1,73 раза.

- Увеличится в 3 раза.

8. Как изменится мощность, потребляемая нагревателем, при увеличении его длины в 2 раза и неизменном напряжении питания?

- Уменьшится в 2 раза.

- Увеличится в 2 раза.

- Уменьшится в 1,73 раза.

- Увеличится в 1,41 раза.

9. Какой способ нагрева применяют в электрокалориферах?

- Косвенный нагрев сопротивлением.

- Индукционный.

- Диэлектрический.

- Прямой нагрев сопротивлением.

10. Как изменится глубина проникновения тока в материал при увеличении частоты питающей сети в 9 раз?

- Уменьшится в 9 раз

- Уменьшится в 3 раза

- Не изменится

- Увеличится в 9 раз

11. Нагрев материала в установках диэлектрического нагрева происходит за счет

- Вихревых токов.

- За счет теплопередачи.

- Токов высокой частоты.

12. В какой зоне электрической дуги выделяется максимальное количество теплоты?

- Равномерно по всей длине дуги

- На катоде

- На аноде

13. Как изменятся мощность и температура нагревателей электрокалорифера при остановке вентилятора?

- Мощность и температура не изменятся.

- Мощность не изменится, а температура увеличится.

- Мощность и температура увеличатся.

- Мощность увеличится, а температура не изменится.

14. Что является основными параметрами, характеризующими режимы индукционного нагрева?

- напряжение и сила тока

- мощность установки и коэффициент мощности

- частота тока и к.п.д.

- сопротивление и магнитная проницаемость

15. В основе работы термоэлектрических устройств нагрева и охлаждения лежит использование:

- эффекта Пельтье;

- эффекта Зеебека;

- эффекта Томсона;

- эффекта Зеебека и Томсона.

7.2. Промежуточный контроль

Примерный перечень вопросов к экзамену

- Классификация электротехнологических процессов.

- Особенности электротехнологических установок как потребителей электроэнергии.

- Классификация электротехнологических установок (ЭТУ). Тепловой расчет ЭТУ.

- Общие принципы преобразования электрической энергии в тепловую.

- Способы электрического нагрева.

- Схемы прямого и косвенного преобразования.

- Конструкционные материалы, применяемые для изготовления нагревательных элементов.

- Основы теории и расчета электронагревательных устройств.

- Уравнение Максвелла, вектор Умова-Пойтинга

- Электронагревательные устройства. Определения. Классификация электронагревательных установок.

- Конструктивный и проверочный расчеты ЭНУ. Понятие о полном расчете.

- Тепловой расчет ЭНУ. Основы кинетики нагрева.

- Электрический расчет электронагревательных установок.

- Расчет и выбор основных параметров электронагревательной установки.

- Определение зависимостей мощности нагревательной установки электродного нагрева и удельной проводимости воды от температуры нагрева.

- Электроконтактный нагрев. Электроконтактная сварка и наплавка.

- Электрическое сопротивление проводников 1-го рода, Электроконтактный нагрев, нагрев деталей простой формы.

- Электродный нагрев. Сущность и применение в сельскохозяйственном производстве.

- Электрическое сопротивление проводников 2-го рода. Электропроводность воды.

- Допустимые значения плотности тока и напряженности электрического поля при электродном нагреве.

- Электродные системы (электродные нагреватели) и их параметры. Недостатки электродного нагрева.

- Электрические нагреватели сопротивления. Определение. Типы нагревателей, срок службы.

- Электрический расчет трубчатого электронагревателя (ТЭН).

- Расчет электрокалориферной установки для подогрева приточного воздуха.

- Физико-технические основы нагрева электрической дугой. Особенности дуги переменного тока.

- Классификация разновидностей электросварки. Источники питания сварочных установок.

- Индукционный нагрев.

- Энергетический расчет индукционного нагревателя.

- Электрический и конструкционный расчет индуктора.

- Расчет КПД индукционной установки.

- Применение электрического нагрева в тепловых процессах сельскохозяйственного производства.

- Теплообмен излучением. Основные определения. Закон Стефана-Больцмана.

- Диэлектрический нагрев, применение в различных технологических процессах.

- Диэлектрический нагрев, расчет установки диэлектрического нагрева.

- Физическая и химическая сущность электролиза. Электроснабжение электролизных установок.

- Устройство лазерных установок. Применение в электротехнологиях.

- Устройство электронной пушки. Применение в электротехнологиях.

- Устройство плазмотронов. Применение в электротехнологиях.

- Принцип действия электрогидравлической обработки. Применение в электротехнических установках (ЭТУ).

- Принцип действия ультразвуковых установок. Применение в ЭТУ.

- Принцип действия магнитоимпульсной обработки. Применение в ЭТУ.

- Принцип действия анодно-механической обработки. Применение в ЭТУ.

- Принцип действия электрофильтра. Применение в ЭТУ.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

- Демина, М. Ю. Электротехнология [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов всех направлений подготовки бакалавриата и форм обучения : электронный аналог печатного издания / М. Ю. Демина ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. агроинженерии, электро- и теплоэнергетики. - Сыктывкар : СЛИ, 2017. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001514.pdf.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Баранов, Л. А. Светотехника и электротехнология [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. 110302 "Электрификация и автоматизация сельского хозяйства" / Л. А. Баранов, В. А. Захаров ; Междунар. ассоц. "Агрообразование". – Москва : КолосС, 2006. – 344 с.

- Инновационные электротехнологии в АПК [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов (уровень бакалавр), обучающихся по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», профиль «Электрооборудование и электротехнологии в АПК» / М. М. Беззубцева, В. С. Волков, А. В. Котов, К. Н. Обухов ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). - Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2015. - 150 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364304.

- Лысаков,  А.  А.    Электротехнология. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов очной и заочной форм обучения, обучающихся по направлениям подготовки: 110302.65 -Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, 110800 - Агроинженерия, 140400 - Электроэнергетика и электротехника, 140211 -Электроснабжение. / А. А. Лысаков ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2013. - 124 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277459.

- Электротехнологии [Электронный ресурс] : сборник описаний лабораторных работ для студентов направления подготовки бакалавриата 35.03.06 «Агроинженерия» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / сост.: М. Ю. Демина, А. А. Митюшев. - Сыктывкар : СЛИ, 2018. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001605.pdf.

Периодические издания

- Электричество [Электронный ресурс] : теоретический и научно-практический журнал. – Москва : Знак. – Выходит ежемесячно.– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436547.