МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного  бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

Кафедра Технологические, транспортные машины и оборудование

УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой, к.т.н., доцент

_____________________В. Ф. Свойкин

«_____»__________________20__ г.

## самостоятельная работа студентов

по дисциплине

Типаж и эксплуатация технологического оборудования

(название дисциплины в соответствии с учебным планом)

Наименование ООП ВО: «Автомобильный сервис»

Направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»

Направленность (профиль): «Автомобильный сервис»

(шифр и наименование направления)

Программа подготовки: академический бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Сыктывкар 20__

Самостоятельная работа студентов составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин  и комплексов», утвержденного приказом Минобрнауки России «14» декабря 2015г., № 1470.

Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Технологические, транспортные машины и оборудование»  «____» ____________ 20__ г.,  протокол №  ___

| Разработчики: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ______________________________________________________________ (должность, звание) (подпись) (Ф.И.О.) |  |  | В. Ф. Свойкин |
| Зав. кафедрой | «Технологические, транспортные машины и оборудование» |  | В. Ф. Свойкин |  |

| Заведующий выпускающей кафедрой «Технологические, транспортные машины и оборудование» | В. Ф. Свойкин |
| --- | --- |

| Декан транспортно-технологического факультета | А. А. Самородницкий |
| --- | --- |

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

- Учебная дисциплина «Система, технология  и  организация  услуг в автомобильном сервисе» изучает вопросы основ теоретических знаний  и практических навыков, необходимых для умения создания для населения  комплекса  услуг  по обслуживанию и ремонту автомобилей, управления процессом предоставления этих услуг и контроля за их выполнением.

- Цель преподавания состоит в том, чтобы дать будущим специалистам автомобильного транспорта точное представление об автосервисных предприятиях, существующие и перспективные системы и технологии обслуживания автомобилей.

- Курс «Система, технология  и  организация услуг в автомобильном сервисе» является одним из основных профилирующих предметов, изучив который студент должен обладать навыками, методам и приемам целенаправленного использования знаний, полученных при изучении фундаментальных курсов для решения задач повышения эффективности работы предприятий автосервиса. Задачей изучения данной дисциплины является рассмотрение вопросов особенности эксплуатации автомобилей в различных условиях и влияние этих условий на техническое состояние автомобилей.

- Номенклатура и классификация услуг сервиса в отрасли. Виды и формы организации услуг, механизм формирования их рынка. Формы организации общения с потребителями. Гарантийный и послегарантийный периоды, обслуживание по сервисным документам, обязательствам. Организационно-управленческие структуры. Нормативно-правовая база сервиса. Виды предприятий сервиса, порядок их открытия и регистрации; лицензирование и система сертификации качества услуг, основные положения и порядок проведения; законодательные акты, нормативная и разрешительная документация. Особенности фирменного обслуживания и лизинг.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: о видах и формах организации услуг, цель и задачи технологического проектирования производственных зон и участков предприятий автомобильного транспорта и автосервиса в части выбора и расстановки технологического оборудования. Особенности управления коллективами, реализующими инновационные проекты.

Уметь: Планировать производственные зоны и участки, Разрабатывать и применять типовые технологические карты, маршрутные карты, карты эскизов, ведомости оснастки и материалов

Владеть: навыками применения технологии и форм организации и выполнения транспортно-технологических процессов, навыком выбора и расстановки оборудования.

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ООП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

2.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

ПК-22 готовностью изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, показатели и результаты работы по совершенствованию технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, используя современные технические средства

Знать: виды и цели показателей и результатов работы по совершенствованию технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов.

## Уметь: изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, показатели и результаты работы по совершенствованию технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, используя современные технические средства.

Владеть: навыками самостоятельно и в составе коллектива поиска, анализа и обобщения информации по изучению и анализу необходимой информации, технических данных, показателей и результатов работы по совершенствованию технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, используя современные технические средства.

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;

Знать: область применения знаний по работе с информационно-коммуникационными технологиями; стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры.

Уметь: самостоятельно изучать материал по данной дисциплине; решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры.

Владеть: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры; навыками самообразования.

2.2. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Планируемые уровни компетенции у студентов, с указанием этапов их формируемые в процессе освоения образовательной программы

| ПК-22 Готовностью изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, показатели и результаты работы по совершенствованию технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, используя современные технические средства | Пороговый уровень освоения компетенции: Знать: виды и цели показателей и результатов работы по совершенствованию технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов. Уметь: владеть умением изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, показатели и результаты работы по совершенствованию технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов Владеть: необходимыми навыками для подтверждения порогового уровня ПК в полном объеме. |
| --- | --- |
|  | Продвинутый уровень освоения компетенции: Знать: представление о содержании и структуре показателей и результатов работы по совершенствованию технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов. Уметь: владеть умением проводить анализ показателей и результатов работы по совершенствованию технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, используя современные технические средства. Владеть: соответствующей подготовкой для выполнения продвинутого уровня ПК в полном объеме. |
|  | Повышенный уровень освоения компетенции: Знать: Имеет полное представление о содержании и структуре показателей и результатов работы по совершенствованию технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, используя современные технические средства Уметь: владеть умением изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные и обладает умениями cсамостоятельно проводить анализ показателей и результатов работы по совершенствованию технологических процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые расчеты, используя современные технические средства Владеть: соответствующей подготовкой для выполнения повышенного уровня ПК в полном объеме |

| ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; | Пороговый уровень освоения компетенции: знать: сущность и значение информации в развитии современного общества; уметь: получать информацию из различных источников; владеть: методами получения информации. Продвинутый уровень освоения компетенции: знать: способы получения и обработки информации; уметь: получать и обрабатывать информацию; владеть: навыками получения, обработки и оформления информации; Повышенный уровень освоения компетенций: знать: источники получения информации, способы её обработки и оформления; уметь: обрабатывать, оформлять и структурировать информацию; владеть: методами получения, обработки и оформления информации. |
| --- | --- |

3.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ

3.1. Методические рекомендации по самостоятельному изучению тем по дисциплине «Система, технология и организация сервисных услуг»

Курс «Система, технология и организация сервисных услуг» является комплексной дисциплиной, в которой освещаются теоретические и практические основы технической эксплуатации автомобилей на автотранспортных и автообслуживающих предприятиях. Дисциплина достаточно сложная для изучения и требует большого количества самостоятельной работы студентов. Поскольку дисциплина тесным образом связана с дальнейшим изучением дисциплин профессионального цикла,  следует излагать материал некоторых тем с учетом  знаний, полученных ранее на предыдущих курсах обучения.

Вопросы тем, связанных с нормативно-правовыми актами, изучаются в значительной степени самостоятельно. Необходимо дать определения терминам и рекомендовать литературу (ссылки) для изучения.

По всем темам предусмотрено проведение практических занятий, на которых студенты делают доклады и представляют презентации по изученной научной литературе и статьям из специальных журналов. Студенты должны самостоятельно изучать рекомендованную научную, методическую, нормативную литературу и делать конспект.

При самостоятельной работе студент должен ознакомиться с основными учебниками и учебными пособиями, дополнительной литературой и иными доступными литературными источниками. При работе с литературой по конкретным темам курса, в том числе указанным для самостоятельной проработки, основное внимание следует уделять важнейшим понятиям, терминам, определениям, для скорейшего усвоения которых целесообразно вести краткий конспект.

Студенты могут воспользоваться возможностями электронно-библиотечной системы «Университетская библиотека on-line».

Самостоятельная работа  студентов по изучению отдельных тем дисциплины включает поиск учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теоретического материала, самоконтроль знаний по данной теме с помощью нижеприведенных контрольных вопросов и заданий.

| Наименование темы | Контрольные вопросы и задания |
| --- | --- |
| Понятие о технической эксплуатации автомобилей и автомобильном сервиса | - Характеристика определения понятия "Техническая эксплуатация автомобилей"? - Автомобилизация населения, автосервис как разновидность технической эксплуатации? - Предприятия автомобильного сервиса, виды, характеристика? |
| Задачи, содержание и порядок изучения дисциплины | - Характеристика дисциплины «Система, технология и организация услуг автосервиса»? - Требования и особенности подготовки инженера для работы на предприятиях автосервиса и на АТП? |
| Признаки и причины изменения технического состояния автомобилей | - Характеристика основных причин изменения технического состояния автомобилей в процессе эксплуатации? - События, нарушающие работоспособность изделия? |
| Понятие о наработке, ресурсе, отказе, надежности, работоспособности | - Влияние различных условий и других факторов на технико-эксплуатационное состояния автомобилей? - Виды и особенности условий эксплуатации? - Характеристика ТО и Р и их место в технической эксплуатации автомобилей? |
| Структура автосервиса и виды предприятий автомобильного транспорта | - Характеристика предприятий автомобильного транспорта? - Структура и назначение предприятий автомобильного сервиса? |
| Система технического обслуживания и ремонта | - Описать планово-предупредительные системы ТО и ремонта автомобилей? - Нормативные документы по ТО и Р, их характеристика? - Специфика технической эксплуатации автомобилей в развитых странах? |
| Автомобиль как объект труда при ТО и ТР | - Классификация процесса на производстве, его структура? - Структура объемов технологических воздействий на автомобиль? - Зависимость от характеристик агрегатов, узлов на организацию технологического процесса? |
| Виды работ общего назначения по ТО и ТР | - Структура работ по ТО и Р? - Характеристика работ по требованиям экологической безопасности? - Типы применяемого оборудования, их принцип работы? |
| Диагностика технического состояния автомобилей | - Характеристика диагностики, ее назначение? - Применяемое оборудование и инструмент, основные параметры? |
| Нормативы по диагностике: применение существующих, разработка новых | - Основные показатели по условиям безопасности движения? - Характеристика параметров отработавших газов? |
| Технико-экономические показатели, оценивающие эксплуатацию автомобиля | - Экономический фактор поддержания автомобиля в технически исправном состоянии? - Характеристика технического состояния? - Основные показатели технического состояния? |
| Нормативно-технологическое обеспечение | - Характеристика нормативно-технической документации? - Приемы разработки документации? - Виды документации на рабочие места, для персонала? |
| Организация технической эксплуатации в АТП с малой численностью подвижного состава | - Характеристика производственных процессов ТО и ТР в АТП ? - Структура их организации, методы, планирование? - Описание организации работ в зависимости от уровня ПТБ? |
| Производственный персонал и принципы организация труда на предприятиях автосервиса и АТП | - Персонал предприятий автосервиса? - Характеристики форм организации труда? |
| Особенности эксплуатации и обслуживания автомобильного транспорта населения | - Основные функции автосервиса и фирменного обслуживания автомобилей? - Состояние автосервиса с учетом темпов автомобилизации населения? - Структура парка легковых и грузовых автомобилей промышленно развитых стран? - Виды предприятий автосервиса и формы организации их работы, предлагаемых услуг? |
| Автосервис как подсистема отрасли автомобильного транспорта | - Анализ системы автотехобслуживания в отрасли автомобильного транспорта? - Что влияет на объем услуг по ТО и ремонту автомобилей? - Особенности эксплуатации транспортных средств населения? - Показатели обращаемости владельцев автомобилей на СТОА? |
| Понятия об услугах автосервиса | - Типы услуг населению, их характеристика? - Виды услуг в зависимости от типа подвижного состава? - Структура услуг в течении «жизненного цикла» автомобиля? |
| Формирование рынка услуг | - Характеристика качества услуг? - Механизм формирования рынка услуг? - Регулирование развития сервиса? |
| Основы производственных процессов | - Характеристика производственных процессов в автосервисе? - Технологические и информационные связи между производственными участками зонами? - Структура обслуживания автомобилей как обязательные элементы технологического процесса и процедуры работы с клиентом. Первичный документооборот? |
| Организация управления производством автосервиса | - Характеристика нормативных документов по управлению производством в автосервисе? - Виды и краткое описание нормативных документов по управлению производством? |
| Структуры инженерно-технической службы | - Основы планирования производства?. - Характеристика структуры инженерно-технической службы предприятий автосервиса? - Требования к персоналу при предоставлении услуг, должностные обязанности? |
| Основы государственного регулирования деятельности предприятий автосервиса и взаимоотношений с клиентом | - Положение системы государственного регулирования автотранспортной деятельностью? - Законодательные и нормативные акты системы государственного регулирования (регистрация, сертификация и лицензирование)? |
| Зарубежный опыт регулирования деятельности предприятий автосервиса | - Основные аспекты зарубежного опыта регулирования деятельности предприятий автосервиса? - Характеристика требований, предъявляемых при организации предприятий автосервиса? |
| Предприятия автомобильного транспорта и сервиса по формам предпринимательской деятельности | - Основы классификации предприятий автомобильного транспорта и автосервиса? - Правовые основы индивидуально-трудовой деятельности в автосервисе? - Виды собственности предприятий автомобильного транспорта и сервиса? - Их сравнительная характеристика, особенности? |
| Классификация предприятий автомобильного транспорта и автосервиса по формам собственности | - Виды собственности предприятий автомобильного транспорта и сервиса? - Их сравнительная характеристика, особенности? |
| Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность предприятий автосервиса | - Какие законы регламентируют деятельность предприятий автосервиса? - Необходимость и функция сертификации (лицензирования)? |
| Сертификация услуг по техническому обслуживанию и ремонту на предприятиях автосервиса | - Характеристика сертификации, структура, виды? - Сертификация различных объектов автосервиса? - Организация и технология сертификации? |
| Лицензирование услуг по ТО и ремонту | - Характеристика лицензирования, структура, виды? - Лицензирование различных объектов, услуг автосервиса? - Организация и технология лицензирования? - Документооборот при лицензировании? |
| Лицензирование автотранспортной деятельности | - Характеристика законодательных и нормативных актов, регламентирующих автоперевозочный процесс? - Структура документооборота при лицензировании? - Основные требования, предъявляемые к заявителю - организатору перевозочного процесса? |
| Регистрация предприятий автосервиса | - Основные аспекты системы регистрации предприятий сервиса? - Нормативные документы, регламентирующие данную систему? - Документооборот при регистрации? |
| Общая характеристика материально-технического обеспечения | - Характеристика материально-технического обеспечения? - Значение, основные задачи МТО? - Характеристика снабжения и обеспечения материально-техническими ресурсами? - Состояние российского рынка (за рубежом) ?. |
| Характеристика материально-технических ресурсов | - Характеристика материально-технических ресурсов, их виды? - Ассортимент изделий и материалов для хозяйственной деятельности? |
| Номенклатура и объемы потребления материально-технических ресурсов | - Виды факторов, влияющие на расход материальных ресурсов, их характеристика ? - Методы распознания? - Способы хранения, сбора, использования, утилизации вторичных ресурсов в автосервисе? - Отчетность перед различными службами? |
| Система материально-технического обеспечения запасными частями | - Характеристика системы материально-технического обеспечения запасными частями? - Организация рынка запасных частей и их сбыта ? - Показатели конкурентоспособности автомобильной техники ? |
| Система управления деятельностью по производству и сбыту запасных частей | - Характеристика товарной политики? - Торговая номенклатура? - Развитие дилерской сети? - Структура и расчет цен? - Гибкие системы цен и стимулов? - Организация различных видов торговли? - Анализ факторов, влияющих на сбыт, методы его прогноза? |
| Оптимизация, контроль и ускорение оборачиваемости запасных частей | - Основы управления складскими запасами: оптимизация, контроль и ускорение оборачиваемости? - Характеристика методов управления запасами? - Основы документооборота. Применение новых технологий в управлении запасами? |
| Нормирование расхода и определение потребности в топливно-смазочных материалах | - Основные аспекты в определение потребности в ГСМ? - Нормирование и учет расхода, нормирование расхода основных эксплуатационных материалов? |
| Производственно-складская база автосервиса | - Характеристика производственно-складской базы автосервиса? - Организация складского хозяйства на предприятиях автосервиса? - Основы технологии складских работ? - Определение номенклатуры и объемов хранения агрегатов, узлов и деталей на складах различного уровня.? |
| Пути совершенствования системы МТО | - Пути совершенствования системы МТО? - Характеристика основных направлений? |
| Факторы, определяющие совершенствование структуры и функций автосервиса | - Характеристика факторов, определяющие совершенствование структуры и функций автосервиса? - Тенденции конструктивных изменений автомобилей. Компьютеризация технологического оборудования? - Ужесточение нормативов на дорожно-транспортную и экологическую безопасность автомобилей? - Совершенствование информационных и производственных технологий. Потребность в персонале высокой квалификации? |

ВОПРОСЫ  ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:

1. В каком из перечисленных ниже вариантов представлены примеры всех объектов автосервиса?

a) магазин, кемпинг, дорожное полотно, СТО, дорожные знаки;

b) светофор, мотель, кемпинг , гараж, ГИБДД;

c) магазин, грузовая станция, дорожное полотно, СТО, автосвалка;

d) магазин, АЗС, дорожное полотно, стоянка, пункт автоконтроля;.

2. Главная особенность в продукции автосервиса состоит в том, что:

a) человеческие оценки качества субъективны;

b) в основном продукцией является товар;

c) услуг неотделима от мест предоставления;

d) качество зависит от культуры обслуживания.

3. Комплекс маркетинга в автосервисе состоит из:

a) Продукция, стоимость, стимулирование сбыта, продвижение товара;

b) Продукция, ценообразование, стимулирование сбыта, продвижение товара;

c) Продукция, цена, стимулирование сбыта, распространение продукции;

d) Продукция, ценовая политика, реклама, продвижение товара;

4. Цель автосервиса в целом состоит в том:

a) чтобы обеспечить оптимальное использование заложенных в автомобиле возможностей.

b) чтобы обеспечить максимальное использование заложенных в автомобиле возможностей.

c) чтобы детали и сборочные единицы сохранялись при ремонте принадлежность к определенному объекту

d) чтобы неисправные агрегаты заменяются новыми или отремонтированными.

5. В понятие «автосервис» входит:

a) это все то, что обеспечивает использование, эксплуатацию, поддержание и восстановление работы автомобиля в течение всего "жизненного" цикла.

b) это подсистема поддержания работоспособности и восстановления автомобиля в течение всего срока эксплуатации

c) это инфраструктура автомобильного транспорта, которая включает в себя системы торговли, поддержания работоспособности и восстановления автомобилей, его технической эксплуатации, использования и устранения вредных последствий.

d) это система поддержания и восстановления работоспособности автомобиля, которая включает в себя подсистемы информации о клиентах и для клиентов, продажу запасных частей, материалов и принадлежностей, управление запасами, обслуживание клиентуры, диагностики технической* обслуживания и ремонта автомобилей.

6. Процесс оказания автосервисных услуг состоит из трех взаимосвязанных элементов:

a) прием заказов на услуги от населения; выполнение заказов; реализация услуг.

b) прием заказов на услуги от населения; выполнение заказов; стимулирование услуг.

c) получение заказов на услуги от населения; выполнение работ; реализация услуг.

d) прием заказов на услуги от населения; выполнение заказов; предоставление услуг.

7. Виды сегментации в автосервисе:

a) по признакам конкурентов, по услугам , по ценам;

b) по признакам потребителей, по услугам, по конкурентам;

c) по гарантии, по пробегу автомобилей, по специализации;

d) по процессу оказания услуги, по способу предоставления услуг, по месту расположения станции;

8. Джоббером является:

a) Фирмы распространители продукции,

b) Официальные представители,

c) Фирменные станции,

d) Дилеры.

9. При складской форме доставки:

a) доставка грузов от предприятия до поставщика напрямую.

b) доставка осуществляется через посреднические склады ,

c) объем поставки ограничен нормами отгрузки,

d) рентабелен для малых предприятий.

10. Особенность ценообразования состоит в том, что:

a) станция может влиять на стоимость запасных частей.

b) станция зависит от конкурентов.

c) ценовую политику определяет большое число специалистов .

d) окончательную оценку сделает клиент.

3.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим работам

Самостоятельная работа  студентов по подготовке к практическим работам, оформлению отчетов и защите практических работ включает проработку и анализ теоретического материала, описание проделанной экспериментальной работы с приложением графиков, таблиц, расчетов, а и также самоконтроль знаний по теме практической работы с помощью нижеприведенных контрольных вопросов и заданий.

| Наименование темы | Контрольные вопросы и задания |
| --- | --- |
| Составление технической документации по организации технологических процессов обслуживания автомобилей. | - Описать планово-предупредительные системы ТО и ремонта автомобилей? - Нормативные документы по ТО и Р, их характеристика? - Классификация процесса на производстве, его структура? - Структура объемов технологических воздействий на автомобиль? |
| Формы организации технической эксплуатации в автотранспортных предприятиях различного типа (выездное занятие). | - Характеристика предприятий автомобильного транспорта? - Структура и назначение предприятий автомобильного сервиса? - Виды и особенности условий эксплуатации? - Характеристика ТО и Р и их место в технической эксплуатации автомобилей? |
| Формы организации работы предприятий автосервиса (выездное занятие). | - Основы классификации предприятий автомобильного транспорта и автосервиса? - Правовые основы индивидуально-трудовой деятельности в автосервисе? - Виды собственности предприятий автомобильного транспорта и сервиса? - Их сравнительная характеристика, особенности? |
|  | 1.Даны ширина (2,8 м) и длина (10,5 м) автомобиля в плане; количество подвижного состава АСП = 45 ед. и коэффициент плотности расстановки Кп= 2,5. Определить площадь стоянки подвижного состава 2. Определить коэффициент технической готовности парка автомобилей, если известны: ресурсный пробег Lр=203420 км, среднесуточный пробег lcc=184 км и число дней простоя автомобиля в ремонте за цикл Дрц=70 дня. 3. Определить число постов уборочно-моечных работ, если число заездов автомобилей на уборочно-моечные работы составляет 1800 в год. Число рабочих дней в году 255, продолжительность смены 8 часов, число смен – 1, коэффициент использования рабочего времени поста 0,5; удельная трудоемкость – tун= 0.2 чел/час; коэффициент неравномерности загрузки поста φ=1,15; среднее число рабочих на посту Рср= 1. 4. Определить площадь поста окраски, если она составляет 10 % от площади зоны ТО и ТР. Коэффициент плотности расстановки 5, число постов – 10, длина автомобиля – 5,2 метра, ширина автомобиля – 1,5 м. |
| Технология и организация приемки и выдачи автомобилей на предприятиях автосервиса. | - Характеристика производственных процессов в автосервисе? - Технологические и информационные связи между производственными участками зонами? - Структура обслуживания автомобилей как обязательные элементы технологического процесса и процедуры работы с клиентом. Первичный документооборот? |
|  | Даны ритм производства R2= 294 мин, трудоемкость работ t2= 29 чел.ч, количество одновременно работающих на посту Рn=3 чел, время на маневрирование tn=2 мин, коэффициент использования поста =0,85. Определить количество отдельных постов ТО-2. |
| Документооборот при гарантийном обслуживании автомобилей. | - Характеристика нормативно-технической документации при гарантийном обслуживании - Типы услуг населению, их характеристика? - Виды услуг в зависимости от типа подвижного состава? - Структура услуг в течении «жизненного цикла» автомобиля? |
| Расчет выбросов предприятием отходов в окружающую среду и составление экологического паспорта. | - Виды факторов, влияющие на расход материальных ресурсов, их характеристика ? - Методы распознания? - Способы хранения, сбора, использования, утилизации вторичных ресурсов в автосервисе? - Отчетность перед различными службами? |
| Организация работы консигнационного склада запасных частей (выездное занятие). | - Характеристика производственно-складской базы автосервиса? - Организация складского хозяйства на предприятиях автосервиса? - Основы технологии складских работ? - Определение номенклатуры и объемов хранения агрегатов, узлов и деталей на консигнационных складах запасных частей ? |
|  | 1.Определить число автомобилей, обслуживаемых на СТО в год, если численность населения района города 3000 тыс. чел., 148 - число автомашин на 100 жителей, Коэффициент, учитывающий число владельцев автомобилей, пользующихся СТО К = 0,8; коэффициент, характеризующий класс Ккл = 1; коэффициент пробега Кп = 0,63; коэффициент, характеризующий климатический район Кк = 0,83. 2.Определить общее время для всех автомобилей и время нахождения одного автомобиля в накопительном бункере. Если в производстве на разборке находится 5 автомобилей, а на участке работают 4 человека по 8 часов в день. Коэффициент использования времени ηэ= 0.8. трудоемкость разборки автомобиля 16 норма·час. на посту работает 1,8 человек. |
| Организация и управление заявочным (малообъемным) ремонтом автомобилей. | - Характеристика производственных процессов с (малообъемным) ремонтом автомобилей ? - Структура их организации, методы, планирование? - Описание организации работ в зависимости от уровня ПТБ? |
|  | 1. Провести расчет мощности участка. Фонд времени работы участка 6 дней в неделю по 12 часов; общие простои 18 часов; число рабочих постов – 2; максимальное число одновременно обслуживаемых на посту узлов – 8 единиц; средневзвешенная норма времени на один узел – 5 норма·час. 2. Определить теоретическую мощность линии мойки М 129 в стоимостном и натуральном выражении за 1 месяц. Режим работы участка – 40 часов в неделю. Ритм линии мойки 3,5 минут. Стоимость работы по заказу на посту 180 рублей. Общие простои линии мойки в ремонте и на обслуживании - 15 часов (за месяц). 3. Определить максимальную и фактическую мощности участка покраски автомобиля за 1 месяц. Режим работы участка 5 дней в неделю по 8 часов. Число окрасочных камер К=2; общие простои камер 20 часов в месяц; число автомобилей, одновременно обкрашиваемых в камере А=2; средневзвешенная норма времени на покраску одного автомобиля 3,5 норма·час. |
| Подготовка пакета документов по регистрации предприятия автосервиса. | - Основные аспекты системы регистрации предприятий сервиса? - Нормативные документы, регламентирующие данную систему? - Документооборот при регистрации? |
| Подготовка пакета документов по лицензированию предприятия автосервиса | - Характеристика законодательных и нормативных актов, регламентирующих автоперевозочный процесс? - Структура документооборота при лицензировании? - Основные требования, предъявляемые к заявителю - организатору перевозочного процесса? |
| Подготовка пакетов документов по сертификации услуг, представляемых предприятием автосервиса | - Характеристика сертификации, структура данного вида? - Сертификация различных объектов автосервиса? - Организация и технология сертификации услуг, представляемых предприятием автосервиса? |
| Подготовка пакета документов по сертификации гаражного и технологического оборудования. | - Характеристика сертификации, структура данного вида? - Сертификация различных объектов автосервиса? - Организация и технология сертификации гаражного и технологического оборудования.? |
| Нормирование расхода и обеспечения запасными частями и эксплуатационными материалами | - Основы управления складскими запасами: оптимизация, контроль и ускорение оборачиваемости? - Характеристика методов управления запасами? - Основы документооборота. Применение новых технологий в управлении запасами? |
|  | Постоянные затраты на эксплуатацию стенда, составляют 500 рублей в месяц, переменные затраты на одно воздействие 10 рублей. Определить при какой цене эксплуатация стенда будет безубыточная, при 100 обслуживаниях в месяц и при какой цене можно иметь целевую прибыль в 5000 рублей. |
| Нормирование расхода и обеспечения топливом и смазочными материалами | - Основные аспекты в определение потребности в ГСМ? - Нормирование и учет расхода, нормирование расхода основных эксплуатационных материалов? |
|  | Рассчитать норматив по статье «Автомобильное топливо» в натуральном выражении, если у предприятия 3 грузовых автомобиля, грузоподъемностью 3,5 т каждый. Коэффициент использования пробега 0,6 , коэффициент использования грузоподъемности 1. Расход на 100 т.км - 10 литров, надбавка на зимний период 1 %. Рассчитать норматив для 6 рабочих дней, если каждый автомобиль проезжает 245 км в день. |

Самостоятельная работа включает подготовку к практическим занятиям, что предполагает изучение теоретического материала по теме, а также подготовку  к контрольным работам и тестированию.

Практические занятия: Ответ студента включает в себя рассказ на 5-6 минут, раскрывающий один из вопросов в рамках изучаемой темы, и иллюстрирующую его презентацию из 15-16 слайдов.  Доклады и презентации могут быть подготовлены  студентами как  в одиночку, так и в паре.

Практические занятия №1

Составление технической документации по организации технологических процессов обслуживания автомобилей

Требования межгосударственных стандартов серии ИСО 9000 к обеспечению качества услуг.

Практические занятия №2

Технология и организация приемки и выдачи автомобилей на предприятиях автосервиса

Приемка автомобилей на обслуживание и выдача после обслуживания как обязательные элементы технологического процесса и процедуры работы с клиентом.

Практические занятия №3

Документооборот при гарантийном обслуживании автомобилей

Первичный документооборот.

Организация и технология предпродажной подготовки, гарантийного ремонта.

Практические занятия №4

Организация работы консигнационного склада запасных частей

Управление складскими запасами.

Современные базы данных для запасных частей.

Практические занятия №5

Организация и управление заявочным (малообъемным) ремонтом автомобилей.

Система управления деятельностью по производству и сбыту запасных частей.

Практические занятия №6

Подготовка пакета документов по регистрации предприятия автосервиса

Развитие дилерской сети. Структура и расчет цен.

Самостоятельная работа включает подготовку к практическим занятиям, что предполагает изучение теоретического материала по теме, а также подготовку на вопросы.

# 3.3. Методические рекомендации по выполнению контрольных   работ

Выполнение контрольных работ в рамках изучения дисциплины преследует цель закрепить знания современных систем, технологии и организации в сервисном обслуживании на автомобильном транспорте. В рабочей программе дисциплины указан библиографический список. Однако при выполнении контрольной работы студент не должен ограничиваться данным списком литературы, а самостоятельно найти специальную литературу по раскрываемому им вопросу в работе.

Контрольная работа оформляется на 10...15 стр. машинописного текста.

Контрольная работа должна включать: Содержание введение; подробное описание заданной темы; заключение; список литературы. Введение, заключение, список литературы, главы печатаются с новой страницы заглавными буквами и выделяются жирным шрифтом. Графики, таблицы выполняются ручным способом или с помощью специальных компьютерных программ. Страницы скрепляются жесткой обложкой специальных папок для выполнения курсовых работ. В отдельных случаях, с разрешения руководителя,  работа может быть выполнена в рукописном варианте разборчивым почерком черной или синей пастой с соблюдением указанных требований.

Темы для задания контрольной работы выбирается по последней цифре зачетной книжки (1 задание совпадает с цифрой зачетной книжки, 2 задание - 25+цифра зачетной книжки), а при дублировании назначаются преподавателем.

Темы  контрольных работ

- Научное и прикладное определение понятия "Техническая эксплуатация автомобилей".

- "Автомобильный сервис" как разновидность технической эксплуатации, его специфичность.

- Тенденции развития автомобильной транспорта. Характеристика автомобильного парка России.

- Автомобилизация населения. Предприятия автомобильного сервиса.

- Причины изменения технического состояния автомобилей в процессе эксплуатации: изнашивание, пластическая деформация, усталостное разрушение, коррозия.

- Отказ как событие, нарушающее работоспособность изделия.

- Понятие о наработке, ресурсе, отказе, надежности, работоспособности.

- Влияние скоростных, нагрузочных режимов, дорожных условий и других факторов на изнашивание узлов и механизмов, расход топлива, на уровень экологической безопасности автомобилей.

- Классификация условий эксплуатации. Особенности эксплуатации автомобилей индивидуального пользования.

- Техническая эксплуатации и автомобильный сервис как системы обеспечивающие работоспособность автомобиля; их составные элементы - техническое обслуживание и ремонт.

- Типы и функции предприятий автомобильного транспорта.

- Структура и назначение предприятий автомобильного сервиса.

- Цель и основы  планово-предупредительной системы ТО и ремонта автомобилей.

- Системы технической эксплуатации в других промышленно развитых странах.

- Специфика технической эксплуатации автомобилей импортного производства.

- Определение  понятий   технология,     технологический  процесс,   организация   производственного  процесса,   рабочий  пост/место.

- Основные  типы  применяемого оборудования,   их   принцип   рабты.

- Диагностика как метод получения индивидуальной информации о уровне работоспособности автомобиля и его элементов.

- Роль и назначение диагностики в производственном процессе. Методы и средства проведения. Диагностические параметры.

- Диагностика технического состояния автомобиля в целом по топливным и мощностным характеристикам.

- Методы организации проведения ТО на универсальных постах. Индивидуальный и агрегатный методы проведения ТР. Преимущества и недостатки.

- Планирование работ ТО и ТР. Организация   работ  на   участках  и   в  цехах  с  учетом  уровня  оснащения   производственно-технической   базы.

- Характеристика производственного персонала предприятий автосервиса и АТП.

- Организационно-производственные структуры. Типовые формы организации труда.

- Понятие и основные функции автосервиса и фирменного обслуживания автомобилей.

- Уровень удовлетворения производственно-технической базой автотехобслуживания.

- Парк легковых и грузовых автомобилей промышленно развитых стран Европы и Америки.

- Виды предприятий автосервиса развитых стран и формы организации их работы. Виды предлагаемых услуг.

- Взаимоотношения с клиентурой. Профессиональная   подготовка  обслуживающего  персонала  в развитых странах.

- Факторы, формирующие и обеспечивающие объем на слуг по ТО и ремонту автомобилей.

- Особенности эксплуатации транспортных средств населения - сезонность и интенсивность эксплуатации, способы и виды хранение автомобилей, региональность.

- Показатели обращаемости владельцев автомобилей на СТОА.

- Содержание раздела по ТО и ремонту автомототранспортных средств. Виды услуг: локальная, косвенная, услуги торговли. Обслуживание автотуристов.

- Предпродажная подготовка, гарантийный ремонт, ТО по талонам сервисных книжек.

- Услуги по текущему ремонту на послегарантийном периоде эксплуатации (заявочный ремонт).

- Правила предоставления услуг по ТО и ремонту автомобилей с ручным управлением.

- Требования  межгосударственных  стандартов  серии   ИСО 9000  к обеспечению  качества  услуг.

- Управление  качеством услуг.   Механизм формирования   рынка  услуг.

- Государственное  регулирование  развития  сервиса.

- Особенности производственных процессов в автосервисе. Технологические маршруты ТО и ТР автомобилей на предприятиях автосервиса.

- Приемка автомобилей на обслуживание и выдача после обслуживания как обязательные элементы технологического процесса и процедуры работы с клиентом.

- Первичный документооборот. Организация и технология предпродажной подготовки, гарантийного ремонта.

- Технический контроль. Диагностирование автомобилей при приемке и выдаче.

- Основные нормативные документы по управлению производством. "Положение о ТО и ремонте автомобилей, принадлежащих гражданам".

- Системная организация сбыта. Поставщики, продавцы, потребители. Методы и каналы сбыта запасных частей.

- Система управления деятельностью по производству и сбыту запасных частей.

- Виды торговли. Товарная политика. Торговая номенклатура.

- Развитие дилерской сети. Структура и расчет цен.

- Анализ результатов деятельности и спроса на запасные части. Факторы, влияющие на сбыт, методы его прогноза.

- Управление складскими запасами.  Современные базы данных для запасных частей.

1. Режим ТО и ремонтов определяет …………...

a) перечень выполняемых операций, их трудоемкость и периодичность

b) периодичность операций

c) трудоемкость и периодичность операций

d) только перечень выполняемых операций

2. В процессе эксплуатации проводятся следующие виды технического обслуживания (указать неправильный ответ):………..

a) ежесменное техническое обслуживание (ЕО);

b) плановое техническое обслуживание (ТО), выполняемое в плановом порядке с определенной периодичностью;

c) сезонное обслуживание (СО), выполняемое при подготовке машины к летним и зимним условиям эксплуатации.

d) ежегодное обслуживание, выполняемое раз в году

3. Общий контроль технического состояния машины, очистка и мойка для поддержания

внешнего вида, заправка ТСМ проводятся при …………..

a) ТО – 1

b) ТО – 2

c) ЕО

d) ТО - 3

4. Плановые ТО дополнительно включают (указать неправильный ответ)

a) регулировочные работы,

b) контрольно-диагностические работы,

c) крепежные и смазочные работы

d) сварочные и сборочные работы

5. Текущий ремонт производится (правильных ответов больше одного)…….

a) с целью устранения возникших отказов и неисправностей

b) с целью обеспечения гарантированной работоспособности машины до очередного планового ремонта

c) с целью восстановления работоспособности машины и ее сборочных единиц с обеспечением не менее 80 % ресурса новой машины

d) с целью проведения регулировочных, контрольно-диагностических работ

6. Некоторыми характерными работами текущего ремонта являются (правильных ответов больше одного)…….:

a) разборочные и дефектовочные

b) слесарные и сварочные

c) замена деталей и сборочных единиц в объеме, определенном техническим состоянием машин

d) мойка и очистка машины и оборудования и диагностические работы

7. С целью восстановления работоспособности машины и ее сборочных единиц с обеспечением не менее 80 % ресурса новой машины производится

a) капитальный ремонт

b) текущий ремонт

c) внеплановый ремонт

d) непредвиденный ремонт

8. Характерными работами капитального ремонта являются:…………

a) частичная разборка, дефектовка, восстановление или замена деталей с последующей сборкой, регулировкой и испытанием

b) полная разборка, дефектовка, восстановление или замена деталей с последующей сборкой, регулировкой и испытанием.

c) частичная разборка, дефектовка, восстановление без замены деталей с последующей сборкой, регулировкой без испытаний

d) все работы текущего ремонта с работами по восстановлению деталей

9. Продолжительность проведения ТО или ремонта определяется …………………………

a) по результатам статистического мониторинга отказов

b) по рекомендациям для однотипных машин или оборудования

c) по рекомендациям завода-изготовителя

d) по решению руководства сервисной службы

10. Под режимом технического обслуживания и ремонта понимают ………………………. планово выполняемых работ

a) периодичность, количество и трудоемкость

b) совокупность и очередность

c) перечень мероприятий

d) строгую временную периодичность

11. Режим технического обслуживания и ремонта зависит от………….(может быть несколько правильных ответов)

a) условий эксплуатации и климатической зоны,

b) размеров строительного предприятия

c) финансовых возможностей предприятия

d) наработки с начала эксплуатации

12. Технико-экономическое обоснование периодичности ТО и ремонтов сводится …..

a) к минимизации затрат на ТО и Р

b) к минимизации времени на проведения ТО и Р

c) к минимизации затрат на эксплуатационные материалы для ТО и Р

d) к минимизации суммарных удельных затрат.

13. Техническое обслуживание и ремонт машин производится в соответствии с утвержденными годовыми и месячными планами. В течение месяца график может корректироваться …………………

a) с учетом фактической наработки и технического состояния машины

b) с учетом изменения производственной программы предприятия

c) с учетом изменения финансового положения предприятия

d) затрудняюсь ответить

14. Излагаемые в эксплуатационных документах перечни работ ТО машин представляют собой ……………………………., которыми следует руководствоваться при организации ТО машин.

a) технологические карты

b) схематические карты

c) химмотологические карты

d) производственные карты

15. Каждая работа ТО характеризуется …………………

a) последовательностью выполнения входящих в нее операций

b) параллельностью выполнения входящих в нее операций

c) возможностью изменения технологии в зависимости от конкретных условий

проведения ТО

d) индивидуальным подходом к выполнению операций

16. Время работы машины, в течение которого ее состояние изменяется от номинального

до предельного значения показателей, составляет…………

a) срок службы машины до списания

b) периодичность ТО

c) периодичность ТР

d) периодичность КР

17. На универсальных постах РММ все виды работ (кроме уборочно-моечных) выполняются…………………. индивидуально самим оператором машины

a) группой исполнителей всех необходимых специальностей или рабочими

b) универсалами высокой квалификации

c) только рабочими-универсалами высокой квалификации

d)  любыми исполнителями, работающими на РММ

18. Обслуживание и ремонт на специализированных постах ………………………

a) основывается на разделении работ по отдельным операциям и распределении

их по нескольким постам

b)основывается на разделении работ по степени сложности при выполнении их по

нескольким постам

c) основывается на использовании узко специализированного оборудования

d) основывается на более плотной компоновке РММ

19. Подъемное и осмотровое оборудование при ТО и ремонте машин используется для ……………………….

- более компактного расположения машины на посту

- обеспечения необходимого доступа к машине со всех сторон

- обеспечения комфортных условий работы

- создания поточных линий

20. Уборочно-моечные работы выполняются ………………

перед каждым ТО

перед каждым ТО и ремонтом

перед каждым ремонтом

только при ЕО

21. Трудность удаления загрязнений зависит от их состава. Загрязнения без органических включений смываются струей воды под давлением ……………

a) 0,01-0,1

b) 0,15-0,2 МПа

c) 0,3-0,5 МПа

d) 0,4-0,8

22. Промывку топливных баков, гидробаков, сапунов и систем охлаждения двигателей относят также к …………………

a) контрольно-регулировочным работам

b) монтажно-демонтажным работам

c) моечно-очистным работам.

d) слесарным работам

23. Для снижения трудоемкости крепежных работ целесообразно …………………(может быть несколько правильных ответов)

a) устанавливать самоконтролирующиеся гайки, пружинные гайки со сквозными прорезями в верхней части;

b) максимально унифицировать детали по их размерам под ключ;

c) выполнять работы двумя и более исполнителями

d) применять самонарезающиеся синтетические прокладки на гайках.

24.. Периодичность выполнения отдельных видов технического обслуживания

зависит от:

A) квалификации водителя:

Б) категории условий эксплуатации:

B) объема выполненной транспортной работы:

Г) характера перевозимого груза.

25. Какой из видов технического обслуживания имеет наименьшую

трудоемкость?

А)ТО-1;                                 Б)ТО-2;

В) СО;                                   Г) ЕО.

26. Несвоевременное или некачественное выполнение операций обслуживания

в полном объеме ведет к:

A) немедленному возникновению отказов в работе;

Б) преждевременному износу и уменьшению сроков службы:

B) увеличению эксплуатационных затрат;

Г) увеличению вероятности появления неисправностей.

27. Какие виды технического обслуживания включают операции по

поддержанию надлежащего вида автомобиля?

А)ТО-1;                             Б)ТО-2;

В) СО;                               Г) ЕО.

28. Какие виды технического обслуживания включают операции по подготовке

СДМ к зимнему и к летнему периоду эксплуатации?

А)ТО-1;                          Б)ТО-2;

В) СО;                            Г) ЕО.

29. Какие виды технического обслуживания включают операции по

углубленной проверке технического состояния

А)ТО-1;                        Б)ТО-2;

В) СО;                          Г) ЕО.

30. Какие виды технического обслуживания включают операции по заправке

эксплуатационными материалами?

А)ТО-1;                    Б)ТО-2:

В) СО;                      Г) ЕО.

31.Какие виды технического обслуживания включают операции по проверке и

подтяжке мест креплений узлов и агрегатов?

А)ТО-1;                  Б)ТО-2;

В) СО;                    Г) ЕО.

32. Ремонт подвижного состава проводят :

A) по потребности в зависимости от его технического состояния:

Б) в плановом порядке через определенный пробег независимо от технического состояния:

B) только по окончании установленного межремонтного пробега

независимо от технического состояния.

33. При каких видах технического обслуживания проверяют свободный ход

рулевого колеса?

А)ТО-1;                    Б)ТО-2;

В) СО;                      Г) ЕО.

34. При каких видах технического обслуживания измеряют уровень масла в

картере двигателя?

А)ТО-1;                  Б)ТО-2;

В) СО:                     Г) ЕО.

35. При каких видах технического обслуживания при необходимости доливают

охлаждающую жидкость?

А)ТО-1;                Б)ТО-2:

В) СО;                   Г)ЕО.

36. При каких видах технического обслуживания проверяют и при необходимости закрепляют вентилятор, радиатор, жалюзи?

А)ТО-1;      Б)ТО-2;      В) СО;       Г) ЕО.

37. При каких видах технического обслуживания системы питания дизельного

двигателя проверяют герметичность соединений топливопроводов?

А)ТО-1:                 Б)ТО-2;

В) СО;                    Г) ЕО.

38. При каких видах технического обслуживания системы питания дизельного

двигателя регулируют частоту вращения коленчатого вала при работе

двигателя на холостом ходу?

А)ТО-1;                      Б)ТО-2;

В) СО;                         Г) ЕО.

39. При каких видах технического обслуживания проверяют действие звукового сигнала?

А)ТО-1;                      Б)ТО-2;

В) СО;                         Г) ЕО.

4. Самостоятельные работы и индивидуальные задания, тесты – виды работы, обеспечивающей повышение уровня самостоятельной деятельности студентов Контроль знаний студентов

4.1. Текущий контроль

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № __ от «___» ________ 201_г | Кафедра: Технологические, транспортные машины и оборудование Дисциплина: Система, технология и организация сервисных услуг Направления бакалавриата: 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Направленность (профиль): Автомобильный сервис Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

## Вариант  1

- В каком из перечисленных ниже вариантов представлены примеры всех объектов автосервиса?

  - магазин, АЗС, дорожное полотно, СТО, ГИБДД;

  - светофор, АЗС, кемпинг , СТО, ГИБДД;

  - магазин, грузовая станция, дорожное полотно, СТО, автосвалка;

  - магазин, АЗС, дорожное полотно, стоянка, ГИБДД;.

- Главная проблема качества автосервиса состоит в том, что:

  - человеческие оценки субъективны;

  - ресурсы небезграничны;

  - люди всегда ошибаются;

  - все зависит от культуры обслуживания.

- Комплекс маркетинга в автосервисе состоит из:

  - Продукция, стоимость, стимулирование сбыта, продвижение товара;

  - Продукция, ценообразование, стимулирование сбыта, продвижение товара;

  - Продукция, цена, стимулирование сбыта, распространение продукции;

  - Продукция, ценовая политика, реклама, продвижение товара;

- Процесс оказания автосервисных услуг состоит из трех взаимосвязанных элементов:

  - прием заказов на услуги от населения; выполнение заказов; реализация услуг.

  - прием заказов на услуги от населения; выполнение заказов; стимулирование услуг.

  - получение заказов на услуги от населения; выполнение работ; реализация услуг.

  - прием заказов на услуги от населения; выполнение заказов; предоставление услуг.

5. Виды позиционирования в автосервисе:

- Недифференцированные сто , дифференцированные сто, специализированные;

- общие сто, фирменные сто, специализированные;

- гарантийные станции, негарантийные сто, специализированные;

- Недифференцированные сто , дифференцированные сто, узкой специализации;

6. Дистрибьютором является:

- Фирмы распространители продукции,

- Официальные представители,

- Фирменные станции,

- Дилеры.

  - Задача автосервиса в целом состоит в том, чтобы обеспечить максимальное использование заложенных в автомобиле возможностей.:

- чтобы обеспечить оптимальное использование заложенных в автомобиле возможностей.

- чтобы обеспечить максимальное использование заложенных в автомобиле возможностей.

- чтобы детали и сборочные единицы сохранялись при ремонте принадлежность к определенному объекту

- чтобы неисправные агрегаты заменяются новыми или отремонтированными.

8. В понятие «автосервис» входит:

- это все то, что обеспечивает использование, эксплуатацию, поддержание и восстановление работы автомобиля в течение всего "жизненного" цикла.

- это подсистема поддержания работоспособности и восстановления автомобиля в течение всего срока эксплуатации

- это инфраструктура автомобильного транспорта, которая включает в себя системы торговли, поддержания работоспособности и восстановления автомобилей, его технической эксплуатации, использования и устранения вредных последствий.

- это система поддержания и восстановления работоспособности автомобиля, которая включает в себя подсистемы информации о клиентах и для клиентов, продажу запасных частей, материалов и принадлежностей, управление запасами, обслуживание клиентуры, диагностики технической* обслуживания и ремонта автомобилей.

9. При транзитной форме доставки:

- доставка грузов от предприятия до поставщика напрямую.

- доставка осуществляется через посреднические склады ,

- объем поставки ограничен нормами отгрузки,

- рентабелен для малых предприятий.

10. Особенность ценообразования состоит в том, что:

  - станция может влиять на стоимость запасных частей.

  - станция зависит от конкурентов.

  - ценовую политику определяет большое число специалистов .

  - окончательную оценку сделает клиент.

Задачи

1. Определить теоретическую мощность линии мойки М 129 в стоимостном и натуральном выражении за 1 месяц. Режим работы участка – 40 часов  в неделю. Ритм линии мойки 3,5 минут. Стоимость работы по заказу на посту 180 рублей. Общие простои линии мойки в ремонте и на обслуживании - 15 часов (за месяц).

2. Определить максимальную и фактическую мощности  участка покраски автомобиля за 1 месяц. Режим работы участка  5 дней в неделю по 8 часов. Число окрасочных камер  К=2; общие простои камер 20 часов в месяц; число автомобилей, одновременно обкрашиваемых в камере А=2; средневзвешенная норма времени на покраску одного автомобиля 3,5 норма·час.

3. Постоянные затраты на эксплуатацию стенда, составляют 500 рублей в месяц, переменные затраты на одно воздействие 10 рублей. Определить при какой цене эксплуатация стенда будет безубыточная, при 100 обслуживаниях в месяц и при какой цене можно иметь целевую прибыль в 5000 рублей.

4. Провести расчет мощности участка. Фонд времени работы участка 6 дней в неделю по 12 часов; общие простои 18 часов; число рабочих постов – 2; максимальное число одновременно обслуживаемых на посту узлов – 8 единиц; средневзвешенная норма времени на один узел – 5 норма·час.

Термины

Дайте определения следующим терминам?

- Сегментация рынка автосервиса

- Уровни качества

- Комплекс маркетинга

- Джоббер

- Транзитная форма поставки

- АЗС

2 вариант

- В каком из перечисленных ниже вариантов представлены примеры всех объектов автосервиса?

- магазин, кемпинг, дорожное полотно, СТО,  дорожные знаки;

- светофор, мотель, кемпинг ,  гараж, ГИБДД;

- магазин, грузовая станция, дорожное полотно, СТО, автосвалка;

- магазин, АЗС, дорожное полотно, стоянка, пункт автоконтроля;.

- Главная особенность в продукции автосервиса состоит в том, что:

- человеческие оценки качества субъективны;

- в основном продукцией является товар;

- услуг неотделима от мест предоставления;

- качество зависит от культуры обслуживания.

- Комплекс маркетинга в автосервисе состоит из:

- Продукция, стоимость, стимулирование сбыта, продвижение товара;

- Продукция, ценообразование, стимулирование сбыта, продвижение товара;

- Продукция, цена, стимулирование сбыта, распространение продукции;

- Продукция, ценовая политика, реклама, продвижение товара;

- Процесс оказания автосервисных услуг состоит из трех взаимосвязанных элементов:

- прием заказов на услуги от населения; выполнение заказов; реализация услуг.

- прием заказов на услуги от населения; выполнение заказов; стимулирование услуг.

- получение заказов на услуги от населения; выполнение работ; реализация услуг.

- прием заказов на услуги от населения; выполнение заказов; предоставление услуг.

5. Виды сегментации в автосервисе:

- по признакам конкурентов, по услугам , по ценам;

- по признакам потребителей, по услугам, по конкурентам;

- по гарантии, по пробегу автомобилей, по специализации;

- по процессу оказания услуги, по способу предоставления услуг , по месту расположения станции;

6. Джоббером является:

- Фирмы распространители продукции,

- Официальные представители,

- Фирменные станции,

- Дилеры.

  - Цель автосервиса в целом состоит в том,:

    - чтобы обеспечить оптимальное использование заложенных в автомобиле возможностей.

    - чтобы обеспечить максимальное использование заложенных в автомобиле возможностей.

    - чтобы детали и сборочные единицы сохранялись при ремонте принадлежность к определенному объекту

    - чтобы неисправные агрегаты заменяются новыми или отремонтированными.

8. В понятие «автосервис» входит:

- это все то, что обеспечивает использование, эксплуатацию, поддержание и восстановление работы автомобиля в течение всего "жизненного" цикла.

- это подсистема поддержания работоспособности и восстановления автомобиля в течение всего срока эксплуатации

- это инфраструктура автомобильного транспорта, которая включает в себя системы торговли, поддержания работоспособности и восстановления автомобилей, его технической эксплуатации, использования и устранения вредных последствий.

- это система поддержания и восстановления работоспособности автомобиля, которая включает в себя подсистемы информации о клиентах и для клиентов, продажу запасных частей, материалов и принадлежностей, управление запасами, обслуживание клиентуры, диагностики технической* обслуживания и ремонта автомобилей.

9. При складской форме доставки:

- доставка грузов от предприятия до поставщика напрямую.

- доставка осуществляется через посреднические склады ,

- объем поставки ограничен нормами отгрузки,

- рентабелен для малых предприятий.

10. Особенность ценообразования состоит в том, что:

- станция может влиять на стоимость запасных частей.

- станция зависит от конкурентов.

- ценовую политику определяет большое число специалистов .

- окончательную оценку сделает клиент.

Задачи

1. Даны  ритм  производства R2= 294 мин, трудоемкость работ t2= 29 чел.ч,  количество одновременно работающих на посту Рn=3 чел, время на маневрирование tn=2 мин, коэффициент использования поста =0,85. Определить  количество отдельных постов ТО-2.

2. Даны ширина  (2,8 м) и длина  (10,5 м) автомобиля в плане;  количество подвижного состава АСП = 45 ед. и коэффициент плотности расстановки Кп= 2,5. Определить  площадь стоянки подвижного состава

3. Определить  коэффициент технической готовности парка автомобилей, если известны:  ресурсный пробег Lр=203420 км, среднесуточный пробег lcc=184 км и число дней простоя автомобиля в ремонте за цикл  Дрц=70 дня.

4. Рассчитать норматив по статье  «Автомобильное топливо» в натуральном выражении, если  у предприятия  3 грузовых автомобиля, грузоподъемностью 3,5 т каждый. Коэффициент использования пробега 0,6 , коэффициент использования грузоподъемности 1. Расход на 100 т.км  - 10 литров, надбавка на зимний период 1 %. Рассчитать  норматив  для 6 рабочих дней, если каждый  автомобиль проезжает 245 км в день.

Термины

Дайте определения следующим терминам:

- Позиционирование продукции автосервиса

- Лицензирование

- Моделирование услуг

- Дистрибьютор

- Складская форма поставки

- СТО

4.2. Промежуточный контроль

Это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины – экзамен.

перечень Вопросов для подготовки к экзамену

- Приемка автомобилей на обслуживание и выдача после обслуживания как обязательные элементы технологического процесса и процедуры работы с клиентом.

- Первичный документооборот. Организация и технология предпродажной подготовки, гарантийного ремонта.

- Технический контроль. Диагностирование автомобилей при приемке и выдаче.

- Основные нормативные документы по управлению производством. "Положение о ТО и ремонте автомобилей, принадлежащих гражданам".

- Документы по предпродажной подготовке, о гарантийном обслуживании легковых автомобилей и мототехники, об абонементом обслуживании, об оказании услуг населению и организациям консультационными (экспертными) отдела ми, о порядке предоставления услуг на участках самообслуживания.

- Планирование   производства.

- Организационно-управленческие  структуры  инженерно-технической     службы     предприятий     автосервиса     различного размера.   Должностные  обязанности,   совмещение  профессий.

- Требования к персоналу при предоставлении услуг по подготовке автомобилей к государственному техническому осмотру.

- Роль, состояние и развитие системы государственного регулирования автотранспортной деятельностью.

- Законодательные и нормативные акты системы регистрации, сертификации и лицензирования предприятий как правовая база защиты прав потребителей, обеспечения интересов государства, его социальной, экологической и общественной безопасности.

- Зарубежный опыт. Основные понятия о системе государственного регулирования в странах с развитой рыночной экономикой. Требования, предъявляемые при организации предприятий автосервиса.

- Классификация предприятий автомобильного транспорта и автосервиса по видам, формам предпринимательской деятельности (наем, аренда, лизинг и т.д.).

- Правовые основы индивидуально-трудовой деятельности в автосервисе.

- Формы собственности предприятий автомобильного транспорта и сервиса, особенности их деятельности.

- Законы РФ "О предприятиях и предпринимательской деятельности", "О защите прав потребителей", "О собственности в РФ", "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках".

- Сертификация как инструмент управления качеством и безопасностью работ на автосервисе.

- Лицензирование как система государственного регулирования деятельности предприятий автосервиса.

- Сертификация,   понятие,   цели,   задачи,   правовые основы.   Организационная  структура  и  система  сертификации  в  РФ.

- Сертификация  на    автомобильном  транспорте.     Сертификация  услуг  по ТО и   ремонту автотранспортных  средств.   Сертификация  транспортных  средств.

- Сертификация   гаражного технологического оборудования.   Сертификация  продукции  на автомобильном транспорте.

- Порядок  сертификации.   Оформляемые документы.

- Лицензирование, понятие, цели задачи, правовые основы. Организационная структура и система лицензирования на автомобильном транспорте РФ.

- Лицензирование услуг по ТО и ремонту. Требования, предъявляемые при лицензировании.

- Документы, предъявляемые и оформляемые при лицензировании услуг по ТО и ремонту транспортных средств.

- Требования лицензирования в области обеспечения безопасности движения.

- Требования лицензирования в части обеспечения экологической безопасности производственной деятельности и эксплуатации транспортных средств.

- Основные  законодательные  и  нормативные акты,   регламентирующие автоперевозочный   процесс.

- Требования,   предъявляемые  к  заявителю -  организатору перевозочного  процесса.   Порядок составления  и  подачи документов.

- Нормативно-правовые акты, определяющие систему регистрации  предприятий сервиса.

- Система и порядок оформления регистрации предприятий сервиса.

- Документы,  оформляемые  при регистрации и получении права на профессиональную деятельность.

- Понятие и роль ресурсов в сферах автосервиса и автомобильного транспорта.

- Понятие и сущность материально-технического обеспечения (МТО). Значение, основные задачи МТО.

- Формы и системы снабжения и обеспечения материально-техническими ресурсами. Состояние российского рынка.

- Рынок автомобильной техники, запасных частей и эксплуатационных материалов в развитых странах. Системы МТО за рубежом.

- Виды технических изделий и эксплуатационных материалов.

- Изделия и материалы для хозяйственной деятельности.

- Номенклатура и объемы потребления материальных ресурсов. Факторы, влияющие на расход материальных ресурсов: конструктивные, эксплуатационные, технологические и организационные.

- Системы обозначения, шифровки, кодирования.

- Вторичные ресурсы в автосервисе.

- Методы хранения, сбора, использования, утилизации. Виды отчетности перед экологическими и другими службами.

- Структура и функционирование рынка запасных частей. Основы конкурентоспособности автомобильной техники.

- Системная организация сбыта. Поставщики, продавцы, потребители. Методы и каналы сбыта запасных частей.

- Система управления деятельностью по производству и сбыту запасных частей.

- Виды торговли. Товарная политика. Торговая номенклатура.

- Развитие дилерской сети. Структура и расчет цен.

- Гибкие системы цен и стимулов. Привлечение постоянных оптовых потребителей. Розничная торговля через магазины.

- Анализ результатов деятельности и спроса на запасные части. Факторы, влияющие на сбыт, методы его прогноза.

- Управление складскими запасами.  Современные базы данных для запасных частей.

- Нормирование и методы управления запасами. Оптимизация контроль и ускорение оборачиваемости запасов.

- Экономичное размещение адресная система хранения деталей.  Организация выполнения заказов активизация запасов запасных частей.

- Документооборот. Применение компьютерных  технологий при заказе учете ресурсов, эффективности их использования, в управлении запасами.

- Определение потребности в топливе,  в смазочных и других эксплуатационных материалах в автопредприятиях различного вида деятельности.

- Нормирование и учет расхода топлива, смазочных материалов. Нормирование расхода других эксплуатационных материалов.

- Назначение и классификация складов. Технические характеристики и оборудование складов.

- Организация складского хозяйства на предприятиях автосервиса. Объемно-планировочные и конструктивные решения складов различных уровней.

- Технология складских работ. Определение номенклатуры и объемов хранения агрегатов, узлов и деталей на складах различного уровня.

- Перевод системы МТО на оптовую торговлю запасными частями и материалами.

- Развитие дилерской сети. Организация региональных складов запасных частей. Маркетинг. Логистика.

- Прогноз изменения структуры и возрастного состава автомобильного парка страны. Тенденции конструктивных изменений автомобилей.

- Компьютеризация технологического оборудования. Ужесточение нормативов на дорожно-транспортную и экологическую безопасность автомобилей.

- Совершенствование информационных и производственных технологий. Потребность в персонале высокой квалификации.

На экзамене предлагаются два теоретических вопроса. Вопросы предлагаются из двух различных контролируемых дидактических единиц изученного курса.  Количество баллов определяется количеством правильных ответов на вопросы.

Тестовое задание

1. В каком из перечисленных ниже вариантов представлены примеры всех объектов автосервиса?

a) магазин, кемпинг, дорожное полотно, СТО, дорожные знаки;

b) светофор, мотель, кемпинг , гараж, ГИБДД;

c) магазин, грузовая станция, дорожное полотно, СТО, автосвалка;

d) магазин, АЗС, дорожное полотно, стоянка, пункт автоконтроля;.

2. Главная особенность в продукции автосервиса состоит в том, что:

a) человеческие оценки качества субъективны;

b) в основном продукцией является товар;

c) услуг неотделима от мест предоставления;

d) качество зависит от культуры обслуживания.

3. Комплекс маркетинга в автосервисе состоит из:

a) Продукция, стоимость, стимулирование сбыта, продвижение товара;

b) Продукция, ценообразование, стимулирование сбыта, продвижение товара;

c) Продукция, цена, стимулирование сбыта, распространение продукции;

d) Продукция, ценовая политика, реклама, продвижение товара;

4. Цель автосервиса в целом состоит в том:

a) чтобы обеспечить оптимальное использование заложенных в автомобиле возможностей.

b) чтобы обеспечить максимальное использование заложенных в автомобиле возможностей.

c) чтобы детали и сборочные единицы сохранялись при ремонте принадлежность к определенному объекту

d) чтобы неисправные агрегаты заменяются новыми или отремонтированными.

5. В понятие «автосервис» входит:

a) это все то, что обеспечивает использование, эксплуатацию, поддержание и восстановление работы автомобиля в течение всего "жизненного" цикла.

b) это подсистема поддержания работоспособности и восстановления автомобиля в течение всего срока эксплуатации

c) это инфраструктура автомобильного транспорта, которая включает в себя системы торговли, поддержания работоспособности и восстановления автомобилей, его технической эксплуатации, использования и устранения вредных последствий.

d) это система поддержания и восстановления работоспособности автомобиля, которая включает в себя подсистемы информации о клиентах и для клиентов, продажу запасных частей, материалов и принадлежностей, управление запасами, обслуживание клиентуры, диагностики технической* обслуживания и ремонта автомобилей.

6. Процесс оказания автосервисных услуг состоит из трех взаимосвязанных элементов:

a) прием заказов на услуги от населения; выполнение заказов; реализация услуг.

b) прием заказов на услуги от населения; выполнение заказов; стимулирование услуг.

c) получение заказов на услуги от населения; выполнение работ; реализация услуг.

d) прием заказов на услуги от населения; выполнение заказов; предоставление услуг.

7. Виды сегментации в автосервисе:

a) по признакам конкурентов, по услугам , по ценам;

b) по признакам потребителей, по услугам, по конкурентам;

c) по гарантии, по пробегу автомобилей, по специализации;

d) по процессу оказания услуги, по способу предоставления услуг, по месту расположения станции;

8. Джоббером является:

a) Фирмы распространители продукции,

b) Официальные представители,

c) Фирменные станции,

d) Дилеры.

9. При складской форме доставки:

a) доставка грузов от предприятия до поставщика напрямую.

b) доставка осуществляется через посреднические склады ,

c) объем поставки ограничен нормами отгрузки,

d) рентабелен для малых предприятий.

10. Особенность ценообразования состоит в том, что:

a) станция может влиять на стоимость запасных частей.

b) станция зависит от конкурентов.

c) ценовую политику определяет большое число специалистов .

d) окончательную оценку сделает клиент.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

- Головин, С. Ф. Технический сервис транспортных машин и оборудования [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. "Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (строительные, дорожные и коммунальные машины)" направления подготовки дипломированных специалистов "Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования" / С. Ф. Головин. – Москва : Альфа-М. – [Б. м.] : ИНФРА-М, 2008. – 288 с.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Марусина, В. И. Системы, технология и организация автосервисных услуг [Электронный ресурс] : учебное пособие. Ч. 2 / В. И. Марусина ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). - Новосибирск : НГТУ, 2010. - 64 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228877.

- Системы, технологии и организация услуг в автомобильном сервисе [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (автомобильный транспорт)» направления подготовки «Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования» и по направлениям подготовки бакалавров «Эксплуатация транспортных средств» и «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» / под ред. : А. Н. Ременцова, Ю. Н. Фролова. - 2-е изд., стер.. - Москва : Академия, 2014. - 480 с.

Научная литература

- Киселенко, А. Н. Управление техническим состоянием автотранспортных средств в регионе [Текст] : монография / А. Н. Киселенко, П. А. Малащук ; отв. ред. А. А. Лопарев ; Коми НЦ УрО РАН, Ин-т биологии. – Сыктывкар : [б. и.], 2010. – 128 с.

Периодические издания

- Автомобиль и сервис [Текст] : журнал. – Москва : ЗАО "АБС". – Издается с 1997 г. – Выходит ежемесячно.

- Автомобильная промышленность [Текст] : научно-технический журнал / учредители Министерство образования и науки Российской Федерации, ОАО "Автосельхозмаш-Холдинг". – Москва : Машиностроение. – Издается с мая 1930 г. – Выходит ежемесячно.

- Мир транспорта и технологических машин [Электронный ресурс] : научно-технический журнал. – Орел :  Госуниверситет – УНПК. – Выходит ежеквартально. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=321659.