МИНИСТЕРСТВО  НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

Кафедра ЛАСиЗУ

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой ______________ Г. Г. Романов «___» _______________ 2023 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по дисциплине  «Архитектура зданий и сооружений»

Наименование ООП ВО: «Промышленное и гражданское строительство»

Направление подготовки: 08.03.01 «Строительство»

Направленность (профиль): «Промышленное и гражданское строительство»

Программа подготовки:  бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Факультет: Лесного и сельского хозяйства

Кафедра: Ландшафтная архитектура, строительство и землеустройство

Разработчик: к.т.н., профессор Бородов В. Е.

Сыктывкар 2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

| 1. | Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе |
| --- | --- |
| 2. | Содержание дисциплины |
| 3. | Рекомендации по самостоятельной подготовке студентов |
| 3.1. | Общие положения о самостоятельной работе студентов |
| 3.2. | Методические рекомендации по самостоятельной подготовке нового материала |
| 3.3. | Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического материала |
| 3.4. | Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим работам |
| 3.5. | Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к курсовой работе |
| 4. | Формы контроля усвоения дисциплины |
| 4.1. | Текущий контроль |
| 4.2. | Промежуточный контроль |
| 5. | Перечень основной и дополнительной учебной литературы |

1. Цель и задачи дисциплины,  ее место в учебном процессе.

Дисциплина «Архитектура зданий и сооружений» дает знания об основных этапах развития архитектуры, приемах и средствах архитектурной композиции, функциональных и физико-технических основах проектирования. Является одной из самых важных дисциплин специализации, обучающей студентов проектированию зданий и сооружений.

Целью преподавания дисциплины является: формирование основополагающих знаний, умений и навыков в области теории и практики архитектурно-строительного проектирования гражданских, промышленных зданий и сооружений с элементами градостроительства и размещения промышленных предприятий в застройке городов и поселков.

Задачами изучения дисциплины являются:

-Обучение студентов разработке прогрессивных конструктивных решений гражданских и промышленных зданий как единого целого, состоящего из связанных между собой несущих и ограждающих конструкций.

-Ознакомление студентов с особенностями удешевления современных несущих и ограждающих конструкций, с современными приемами объемно- планировочных решений, в том числе и для строительства в особых природно-климатических условиях.

-Ознакомление студентов с понятиями развития современного градостроительства, с опорой на новые научные достижения.

Место дисциплины в структуре ООП ВО

Дисциплина  «Архитектура зданий и сооружений» относится к  части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: Основы архитектуры, Основы строительных конструкций.

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких дисциплин, как:  Основы технологии возведения зданий, Обследование, испытание и реконструкция зданий и сооружений.

Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений

Общепрофессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений

| Задача ПД | Объект или область знания | Код и наименование выпускника профессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тип задач профессиональной деятельности: технологический |  |  |  |
| Организация и обеспечение качества результатов технологических процессов Организация и обеспечение качества результатов технологических процессов | здания, сооружения промышленного и гражданского назначения | ПК-1. Способен разрабатывать проекты производства работ | ПК-1.2. Выбирает оптимальные конструктивные схемы зданий и последовательность их возведения |

2.   Содержание дисциплины

Перечень дидактических единиц (по ПООП ВО):

Функциональные, физико-технические и композиционные основы проектирования гражданских зданий.

Основы проектирования современных многоэтажных, многоквартирных жилых зданий. Конструктивные схемы многоэтажных жилых зданий.

Несущие и ограждающие конструкции. Несущие и ограждающие элементы гражданских зданий. Основания и фундаменты. Звукоизоляция стен и перекрытий. Инсоляция, КЕО.

Вертикальные коммуникации. Эксплуатируемые крыши многоэтажных зданий. Светопрозрачные наружные ограждающие конструкции. Особенности фундаментной части зданий в зоне распространения вечномерзлых грунтов.

Функциональные и физико-технические основы проектирования промышленных зданий.

Объемно-планировочные и конструктивные решения одноэтажных промышленных зданий.

Ограждающие конструкции промышленных зданий. Окна, фонари. Полы промышленных зданий. Лестницы.

Многоэтажные промышленные здания.

Объемно-планировочные и конструктивные решения АБК. Основы проектирования генеральных планов.

| № | Наименование разделов дисциплины | Содержание разделов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Гражданские здания | Функциональные, физико-технические и композиционные основы проектирования гражданских зданий. Основы проектирования современных многоэтажных, многоквартирных жилых зданий. Конструктивные схемы многоэтажных жилых зданий. Несущие и ограждающие конструкции. Несущие и ограждающие элементы гражданских зданий. Основания и фундаменты. Звукоизоляция стен и перекрытий. Инсоляция, КЕО. Вертикальные коммуникации. Эксплуатируемые крыши многоэтажных зданий. Светопрозрачные наружные ограждающие конструкции. Особенности фундаментной части зданий в зоне распространения вечномерзлых грунтов. |
| 2 | Промышленные здания и сооружения | Функциональные и физико-технические основы проектирования промышленных зданий. Объемно-планировочные и конструктивные решения одноэтажных промышленных зданий. Ограждающие конструкции промышленных зданий. Окна, фонари. Полы промышленных зданий. Лестницы. Многоэтажные промышленные здания. Объемно-планировочные и конструктивные решения АБК. Основы проектирования генеральных планов. |

3. Рекомендации по самостоятельной подготовке студентов

3.1. Общие положения о самостоятельной работе студентов

Самостоятельная работа – это педагогически управляемый процесс самостоятельной деятельности студентов, обеспечивающий реализацию целей и задач по овладению необходимым объемом знаний, умений и навыков, опыта творческой работы и развитию профессиональных интеллектуально-волевых, нравственных качеств будущего специалиста.

Выделяют два вида самостоятельной работы:

- аудиторная, выполняется на занятиях под руководством преподавателя и по его заданию;

- внеаудиторная, выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Основные виды аудиторной самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины:

- ответы на проблемные вопросы преподавателя;

- формулировка вопросов студентам, преподавателю;

- выполнение письменных заданий, тестирование;

- выполнение  творческих работ;

- выступление с сообщением по новому материалу;

- конспектирование, работа с книгой;

.Основные виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины:

- работа с учебником;

- конспектирование отдельного вопроса пройденной темы;

- работа со справочной литературой;

-  подготовка сообщений к выступлению на семинаре;

- подготовка рефератов;

- решение задач;

- изготовление наглядных пособий, приборов;

- использование  Интернета.

Самостоятельная работа студентов проводится с целью:

- систематизации и закрепления полученных знаний и практических умений и навыков студентов;

- углубления и расширения теоретических знаний;

- формирования умений использовать специальную, справочную литературу, Интернет;

- развития познавательных способностей и активности студентов, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;

- развития исследовательских знаний.

Основной формой контроля за самостоятельной работой студента являются семинарские, практические  занятия, защита творческих работ и рефератов на лекциях.

Контрольные работы, проводимые в соответствии с рабочей программой дисциплины, являются важным средством проверки уровня знаний, умений и навыков.

Массовой формой контроля являются зачеты и экзамены.

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента являются:

- уровень освоения студентом учебного материала;

- умение студента использовать теоретические знания при решении задач;

- обоснованность и четкость изложения ответа;

- оформление материала в соответствии с требованиями.

3.2. Самостоятельная работа студентов при изучении нового материала

Работа по формированию умений, обеспечивающих самостоятельное изучение студентом нового материала, начинается на уроке. Предлагается группе самостоятельно изучить тот или иной материал учебника. Для проведения такой работы студент должен знать, что конкретно он должен знать и уметь после проведения этой работы. Специальные вопросы и задания, ориентирующие студентов и ведущие к конечной цели данной работы, заранее пишутся на доске. При наличии вопросов в учебнике указываются, на какие вопросы студент должен уметь ответить, изучив данный материал. Среди вопросов к работе предлагаются и такие, ответа на которые непосредственно нет в учебнике, и поэтому требуются некоторые размышления студента. Однако каждая самостоятельная работа по изучению нового материала обязательно завершается проверкой понимания изученного.

3.3. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического материала

1. После изучения определенной темы и решения достаточного количества соответствующих задач рекомендуется воспроизвести по памяти определения, выводы формул, формулировки и их доказательства. Вопросы для самопроверки, поставлены с целью помочь студенту в повторении, закреплении и проверке прочности усвоения изученного материала. В случае необходимости надо еще раз внимательно разобраться в материале пособия, прорешать задания.

2. Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться назад и повторить плохо усвоенный раздел.

3. Важным критерием усвоения теории является умение решать задания на пройденный материал. Однако здесь следует предостеречь студента от весьма распространенной ошибки, заключающейся в том, что благополучное решение заданий воспринимается им как признак усвоения теории. Часто правильное решение задания получается в результате применения механически заученных формул, без понимания существа вопроса. Можно сказать, что умение решать задания является необходимым, но недостаточным условием хорошего знания теории.

Если в процессе работы над изучением теоретического материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается (неясность терминов, формулировок теорем, отдельных задач, сомнения в правильности ответов на вопросы для самопроверки и др.), то он может обратиться к преподавателю для получения от него консультации. С целью долее полного усвоения материала проводятся дополнительные занятия.

Вопросы для самопроверки

- Назовите основные элементы градостроительства,

- Как производится размещение промышленных предприятий в застройке городов?

- Как влияет градостроительные и климатические факторы на объемно-планировочные решения жилых зданий?

- Что такое пространственная акустика зала?

- Как ведется защита от шума городской застройки?

- Что такое естественное освещение жилых и общественных зданий?

- Что такое инсоляция и солнцезащита?

- Объясните суть объемно-планировочных решений малоэтажных (двух-четырехквартирных) и индивидуальных жилых домов, многоквартирных, многоэтажных и специализированных жилых зданий?

- Что такое перспективные типы жилых домов?

- Что такое общественные здания массового типа и в чем уникальность их  объемно-планировочного решения?

- Как ведется обеспечение беспрепятственной видимости и полноценного зрительного восприятия в зрительных залах?

- Как рассчитывается движение людских потоков.

- Что такое конструкции гражданских зданий?

- Что такое конструктивные и строительные системы, конструктивные схемы?

- Как выглядят конструкции зданий из мелкоразмерных элементов, крупных блоков, крупных панелей?

- Что такое конструкции каркасных зданий?

- Что такое объемно-блочные здания?

- Что такое монолитные и сборно-монолитные здания.

- что представляют генпланы промышленных предприятий?

- Назовите основные виды промышленных зданий.

- Назовите типы объемно-планировочных решений.

- Как обеспечивается освещение и воздухообмен в промышленных зданиях?

- Как ведется борьба с шумом и вибрациями в производственных зданиях?

- Назовите основные принципы и средства архитектурной композиции промышленных зданий.

- Что входит в архитектуру интерьеров пром. зданий?

- Как ведется охрана окружающей среды?

- Что представляют собой каркасы одно-двух и многоэтажных зданий?

- Что такое большие пролетные покрытия?

- Как устраиваются стены, окна, ограждающие конструкции покрытий, фонари промзданий?

- Как устраиваются полы, лестницы, перегородки, ворота и др. элементы промздания?

- Как влияют климатических факторов Севера на архитектуру гражданских и промышленных зданий?

- Какие условия строительства на Севере?

- Какая специфика формирования застройки на Севере?

- Объемно-планировочные решения.

- Конструктивные решения.

3.4. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к  практическим работам

1. Для подготовки к практическому занятию, необходимо повторить теоретический материал по теме, прорешать рекомендуемые задания

2. При решении задач нужно обосновать каждый этап решения, исходя из теоретических положений дисциплины. Если студент видит несколько путей решения, то он должен сравнить их и выбрать из них самый лучший. Полезно до начала вычислений составить краткий план решения.

3. Решения задач и примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных.

Чертежи можно выполнять от руки, но аккуратно и в соответствии с данными условиями. Решение каждой задачи должно доводиться до ответа, требуемого условием, и по возможности в общем виде с выводом формулы. Полученный ответ следует проверять способами, вытекающими из существа данной задачи.

4. Решение задач определенного типа нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.

3.5. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к курсовому проекту

Курсовая работа предусматривает разработку проекта жилого малоэтажного сборного здания. Курсовая работа способствует закреплению теоретических знаний и приобретению практических навыков по проектированию жилых зданий. Курсовая работа является заключительным этапом изучения дисциплины «Архитектура зданий и сооружений».

Объем работы 15- 20 страниц пояснительной записки на листах формата А4 и 1 лист графической части на листе формата А1 в соответствии с требованиями ГОСТов.

Состав курсовой работы:

Графическая часть

Пояснительная записка:

  - Планировочное решение.

  - Теплотехнический расчет ограждающих конструкций.

  - Ведомость отделки помещений.

Для разработки проекта предлагается выбрать двух- или трехэтажное здание.

Вариант определяется по таблице 1 по сумме двух последних цифр учебного шифра зачетной книжки студента.

##### Таблица 1

| Сумма двух последних цифр учебного шифра | Последняя цифра учебного шифра |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Четная: 2-4-6-8-0 |  | Нечетная: 1-3-5-7-9 |  |
|  | Номер варианта схемы здания | Количество секций | Номер варианта схемы здания | Количество секций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 2 | 4 | 2 | 19 | 1 |
| 3 | 16 | 1 | 13 | 2 |
| 4 | 18 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 1 |
| 7 | 12 | 2 | 10 | 2 |
| 8 | 14 | 1 | 3 | 2 |
| 9 | 0 | 1 | 15 | 1 |
| 10 | 11 | 1 | 13 | 1 |
| 11 | 9 | 1 | 6 | 2 |
| 12 | 8 | 2 | 17 | 2 |
| 13 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 14 | 10 | 1 | 10 | 2 |
| 15 | 18 | 1 | 8 | 1 |
| 16 | 6 | 1 | 11 | 1 |
| 18 | 15 | 2 | 12 | 1 |
| 0 | 3 | 2 | - | - |

При определении этажности и основных конструкций здания, необходимо воспользоваться условиями таблицы 2 по определенному из таблицы 1 варианту схемы здания.

##### Таблица 2

### Определение этажности здания и основных конструкций

| Номер определенного варианта схемы здания | Конструктивная схема здания (несущие стены) | Количество этажей | Фундамент | Крыша |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | продольные | два | ленточный | чердачная |
| 2 | поперечные | два | свайный | чердачная |
| 3 | смешанная | три | ленточный | совмещенная |
| 4 | продольные | два | свайный | чердачная |
| 5 | поперечные | три | свайный | чердачная |
| 6 | смешанная | два | ленточный | совмещенная |
| 7 | смешанная | два | свайный | чердачная |
| 8 | продольные | два | ленточный | совмещенная |
| 9 | смешанная | два | ленточный | совмещенная |
| 10 | поперечные | три | свайный | чердачная |
| 11 | продольные | два | ленточный | чердачная |
| 12 | смешанная | три | свайный | чердачная |
| 13 | смешанная | два | ленточный | совмещенная |
| 14 | смешанная | три | свайный | чердачная |
| 15 | смешанная | два | ленточный | совмещенная |
| 16 | смешанная | три | свайный | чердачная |
| 17 | поперечные | три | ленточный | совмещенная |
| 18 | поперечные | три | свайный | чердачная |
| 19 | смешанная | два | ленточный | совмещенная |
| 20 | поперечные | два | ленточный | чердачная |

Наружные и внутренние несущие стены выполняются из кирпича.

Междуэтажные перекрытия организовываются с помощью железобетонных многопустотных плит толщиной 220 мм.

В зданиях с ленточным фундаментом следует предусмотреть вал и его защиту от грунтовых вод. Остальные конструкции здания подбираются студентами самостоятельно, согласно требований СНиП, индустриализации и стандартизации.

Жилой дом проектируется для строительно-климатической зоны (города), определенного по сумме трех последних цифр учебного шифра зачетной книжки студента по таблице 3. Данные необходимы для выполнения теплотехнического расчета наружной стены и учета климата в объемно-планировочном решении здания.

##### Таблица 3

### Данные для определения города строительства

| Сумма трех последних цифр учебного шифра | Город | Сумма трех последних цифр учебного шифра | Город |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Пермь | 15 | Новгород |
| 1 | Псков | 16 | Мурманск |
| 3 | Архангельск | 17 | Петрозаводск |
| 4 | Инта | 18 | Котлас |
| 5 | Новосибирск | 19 | Воркута |
| 6 | Братск | 20 | Новосибирск |
| 7 | Ухта | 21 | Оренбург |
| 8 | Екатеринбург | 22 | Сыктывкар |
| 9 | Тюмень | 23 | Уфа |
| 10 | Якутск | 24 | Печора |
| 11 | Уральск | 25 | Курган |
| 12 | Пенза | 26 | Иркутск |
| 13 | Барнаул | 27 | Салехард |
| 14 | Ярославль |  |  |

4. Формы контроля  усвоения дисциплины

4.1. Текущий контроль знаний

Тест

1 . Кому принадлежит высказывание о том, что в архитектуре должны выступать в единстве польза, прочность, красота?

- Древнеримскому архитектору Витрувию.

- Известному архитектору эпохи Возрождения Виньоле.

- Советскому архитектору академику Желтовскому.

- Французскому архитектору Ле Карбюзье.

2. К каким типам зданий (по назначению) относятся вокзалы?

- Производственным.

- Административным.

- Общественным.

- Вспомогательным.

3. На сколько степеней огнестойкости подразделяются здания и чем характеризуется огнестойкость?

- На две степени, характеризующие предел огнестойкости и класс здания.

- На три степени, характеризующие группу возгораемости материала и класс здания.

- На пять степеней, характеризующихся пределом огнестойкости и группой возгораемости материала.

- На четыре степени, определяющие опасность технологического процесса (пожароопасный, неопасный и т.д.).

4. Какие условия устанавливаются функциональными требованиями к зданиям?

- Обеспечение прочности и устойчивости здания.

- Удовлетворение условиям рациональной планировки, назначение размеров помещений с целью рационального размещения технических процессов, протекающих в зданиях.

- Удовлетворение условий долговечности, огнестойкости и прочности.

- Выбор соответствующего класса здания.

5. Что называют типизацией в строительстве?

- Широкое внедрение индустриальных методов строительства и превращение строительной площадки в монтажную.

- Сведение типов конструкций и зданий к обоснованному небольшому числу.

- Использование универсальности и взаимозаменяемости элементов здания.

- Многократное использование одинаковых изделий в ряде зданий.

6.  Что называют высотой этажа многоэтажного здания?

- Расстояние между полом и выступающими конструкциями на потолке.

- Расстояние по вертикали от уровня пола данного этажа до уровня пола вышележащего этажа.

- Расстояние по вертикали между полом и потолком в пределах этажа.

- Расстояние от пола до верха оконного проема.

7. Что принято за основу при разработке нормалей планировочных решений зданий?

- Нормы проектирования отдельных видов жилых и общественных зданий.

- Санитарно-противопожарные нормы проектирования зданий.

- Государственные стандарты на мебель и оборудование, требования ЕМС в строительстве, требования освещенности и инсоляции

- Нормы проектирования различных видов зданий, санитарные и противопожарные нормы, государственные стандарты на мебель и оборудование, требования ЕМС в строительстве.

8.  Какие виды вспомогательных помещений предусматриваются при проектировании производственных предприятий?

- Административные и бытовые, учебные, помещения общественных организаций.

- Гардеробные, душевые, умывальные.

- Гардеробные, столовые, душевые, уборные и т.п.

- Бытовые и подсобные производственные.

9. Что называется в архитектуре пропорцией?

- Система выражения одних размеров через другие.

- Отношение размера здания к модульному размеру.

- Система соотношений размеров элементов зданий между собой.

- Это сочетание свойств между объёмом здания и человеком

10. Дайте определение понятия микроклимата помещений.

- Это совокупность параметров искусственной среды помещения.

- Это характерная для данного помещения температура и влажность воздуха.

- Это своеобразное изменение параметров среды за счёт отопления, вентиляции и других средств.

- Нормируемое значение параметров воздушной среды в помещении.

11. Какие секции используются при проектировании жилых зданий?

- Только рядовые.

- Рядовые и коридорные.

- Рядовые, торцевые и угловые.

- Рядовые секционные.

12.  Что называется инсоляцией помещения?

  - Поддерживание постоянства температуры воздуха в помещении.

  - Освещение помещения через оконные проёмы и фонари.

  - Облучение помещений прямым солнечным светом через светопрозрачные ограждения (окна, фонари).

  - Облучение пространства помещения ультрафиолетовыми лучами.

13. Какие конструкции называются унифицированными?

- Конструкции, которые применяются при многократном строительстве типовых зданий.

- Конструкции, имеющие стандартные размеры.

- Конструкции, приведенные к ограниченному числу типоразмеров и применяемые в зданиях различного назначения.

- Индустриальные конструкции, изготавливаемые на строительных предприятиях.

14. Для чего предназначены фундаменты зданий?

- Для обеспечения долговечности и прочности здания.

- Для повышения несущей способности грунтов оснований.

- Для устройства подвалов и цокольных этажей.

- Для передачи нагрузки от несущего остова на основание.

15. Как классифицируются стены по характеру статической работы?

- Мелкоэлементные и крупноэлементные.

- Однородные и неоднородные.

- Несущие, самонесущие, ненесущие (навесные).

- Наружные, внутренние.

16.  Каково назначение фахверковых колонн в промышленном здании?

1. Для крепления стеновых панелей в торце здания и восприятия ветровых нагрузок и передачи их на каркас здания.

2.	Воспринимают равномерно распределенную нагрузку от массы покрытия и снежного покрова.

3.	Воспринимают нагрузки от кранового оборудования.

4.	Увеличение высоты здания.

17. Какие элементы каркасных деревянных зданий обеспечивает его жёсткость?

- Стойки каркаса, выполненные на всю высоту здания.

- Нижняя и верхняя обвязки каркаса.

- Горизонтальные ригели, обрамляющие дверные и оконные проёмы.

- Раскосы, врезанные в стойки заподлицо с ними.

18. Назовите составные части (элементы) перекрытий.

- Потолок, пол, несущие элементы.

- Ограждающие и несущие элементы.

- Утеплитель, пол, потолок, звукоизоляция.

- Изолирующие элементы, конструкция пола, несущие элементы, потолок и его отделка.

19. Как крепится рулонная кровля к сплошному деревянному настилу?

- Наклеивается мастикой.

- Прибивается гвоздями и приклеивается.

- Первый слой прибивается гвоздями, последующие слои приклеиваются.

- Прижимается рейками.

20. На какие типы делятся лестницы по своему назначению?

- На главные, вспомогательные, пожарные.

- На внутренние, внутриквартирные, наружные.

- На одномаршевые, двухмаршевые.

- На винтовые, с забежными ступенями, двухмаршевые.

21. Как обеспечивается устойчивость кирпичных перегородок?

- Увеличением марки кирпича и толщины перегородок.

- Армированием горизонтальных и вертикальных швов кладки.

- Жестким закреплением перегородок к стенам по периметру.

- Устройством отделочного слоя штукатурки.

22. Что называется переплетом?

- Обвязка, связанная горбыльками.

- Подвижная часть оконного заполнения.

- Стеклянное заполнение, укрепленное штапиками.

- Стекла, соединенные в пакет.

23. За счет чего обеспечивается водонепроницаемость (от дождя) горизонтального стыка наружных панелей в крупнопанельных зданиях?

- За счет устройства плоского стыка с утеплителем.

- За счет устройства вкладышей из пенополистирольных плит.

- За счет омоноличивания стыка после сварки бетоном.

- За счет устройства конструкции стыка с зубом.

24. Расстояние между разбивочными осями, определяющими деление зданий на планировочные элементы называют ?

- Пролет.

- Ширина.

- Высота.

- Шаг.

25. Организованным управляемым и регулируемым воздухообменом производственных помещений называют?

- Механическая вентиляция.

- Аэрация.

- Инфильтрация.

- Неорганизованный воздухообмен.

26. Планировочная схема, которая применяется при проектировании различных общественных, учебных, административных зданий называется?

- Анфиладная.

- Коридорная.

- Центрическая.

- Секционная.

27. Тип зданий в виде системы ячеек, образованных стенами и перекрытиями называется?

- Бескаркасный.

- Каркасный.

- С неполным каркасом.

28. Что такое каталог индустриальных изделий?

- Это сборник типовых зданий с указанием их основных характеристик.

- Это перечень изделий, которые можно применять при строительстве типовых зданий.

- Это сборник рабочих чертежей типовых деталей зданий.

- Это сборник унифицированных по материалу элементов зданий с указанием их основных размеров и технических характеристик.

29. Что понимается под функциональной схемой зданий?

  - Схема размещения помещений в пространстве этажа

  - Объёмно-пространственная композиция зданий.

  - Условная схема размещения помещений с обозначением их технологических взаимосвязей.

- Пространственная материальная оболочка, ограничивающая здание.

30. В каком случае целесообразно делать производственные здания многоэтажными?

- Когда в технологическом процессе используется тяжёлое оборудование?

- Когда технологический процесс можно развивать в одном уровне.

- Когда технологический процесс не требует тяжёлого оборудования и может быть размещён в нескольких уровнях.

- По желанию заказчика независимо от технологического процесса.

4.2.  Промежуточный контроль знаний

| (зачтено) | (не зачтено) |
| --- | --- |
| Ответ полный, аргументированный, не требующий дополнительных вопросов, точный в результате дополнительных вопросов | Ответ демонстрирует владение минимальным объемом знаний, умений и навыков. Не на все вопросы получены ответы |

# Вопросы к зачету с оценкой.

- Основные физико-механические свойства строительных материалов.

- Основные виды и применение строительных материалов.

- Классификация и основные конструктивные схемы промышленных зданий.

- Классификация и основные конструктивные схемы жилых зданий.

- Единая модульная система.

- Основные принципы градостроительства.

- Архитектурные элементы применяемые в строительстве.

- Основные элементы каркаса промышленных зданий.

- Классификация конструктивных элементов здания, их назначение.

- Классификация стен по материалу и характеру работы.

- Стены из кирпича, система кладки, марка кирпича, раствора.

- Панельные стены, разрезка фасада, конструкция панелей.

- Междуэтажные перекрытия зданий различных конструктивных схем.

- Покрытия промышленных зданий.

- Кровли. Их виды.

- Каркас здания. Несущие элементы каркасных зданий.

- Стадии проектирования и порядок утверждения проектов.

- Основные физико-механические свойства  строительных материалов.

- Классификация и основные и конструктивные схемы промышленных и жилых зданий.

- Основные принципы градостроительства.

- Классификация и назначение конструктивных элементов зданий.

- Стены из кирпича.

- Стены  панельные.

- Междуэтажные перекрытия.

- Несущие элементы каркасных зданий.

- Кровли зданий.

Вопросы к экзамену

# Транспортная сеть города. Система улиц и проездов в микрорайоне.

# Функциональное зонирование территории населенных мест.

# Градообразующие факторы. Основные группы населения.

# Построение и расчет сети общественных зданий города и поселка.

# Приемы застройки микрорайонов и поселков.

# Коммунально-складская зона и зона внешнего транспорта населенного места.

# Факторы, влияющие на планировочное решение города.

# Особенности планировочных решений квартир для различных природно-климатических условий.

# Средства обеспечения пожарной эвакуации населения многоэтажных домов.

# Области применения лифтов, их размещение, планировочные схемы лестнично-лифтовых узлов здания.

# В каких случаях необходимо применение в застройке шумозащищенных зданий?

# Объемно-планировочные средства обеспечения шумозащиты.

# Конструктивные  мероприятия по обеспечению шумозащиты.

# Противопожарные мероприятия в крупных гостиницах.

# Дайте определение стандартного времени ревербирации.

# Как влияют на ревербирацию размеры помещения и свойства его поверхности.

# Чем достигается хорошая артикуляция в помещениях?

# Назовите планировочные элементы общественных зданий, требования к ним. Элементы основной и вспомогательной функции.

# Композиционно-планировочные системы применяемые в различных типах общественных зданий.

# Входной узел общественных зданий – определения понятия, состав элементов входного узла.

# Зоны массового использования в общественных зданиях различного назначения.

# Методика определения класса здания, требования к зданиям.

# Общие нормативные требования ко всем видам и типам общественных зданий.

# Климатическое районирование и его значение для проектирования зданий.

# Какие виды шумов различаются в зданиях?

# 26.	Как нормируется шум в помещениях?

# 27.	Какие параметры однослойного ограждения определяют степень изоляции им воздушного звука? Как зависит изоляция от частоты звука?

# 28.	Назовите виды многослойных стен, применяемых в массовом строительстве для звукоизоляции. Каковы их преимущества и недостатки по сравнению с однослойными стенами?

# 29.	Назовите виды полов, применяемых в междуэтажных конструкциях массового строительства. Каково их акустическое назначение?

# 30.	Раскройте механизмы увеличения изоляции звука многослойными ограждениями.

# Основное содержание методов конструирования и его задачи.

# Виды воздействий на элементы здания и вызываемые ими последствия.

# Каковы основные материалы конструкций панелей наружных стен?

# Системы разрезок наружных стен на панели и области их применения.

# Методы обеспечения прочности и долговечности панельных стен (по сечениям панелей и их стыков).

# Методы обеспечения водонепроницаемости и теплоизоляции панельных стен и их стыков.

# Материалы и конструкции монолитных стен.

# Способы теплоизоляции наружных стен сборно-монолитных зданий.

# Устройство перекрытий в сборно-монолитных зданиях и связей перекрытий со стенами.

# Области применения наружных стен из небетонных материалов и дерева.

# Типы солнцезащитных устройств и области их применения.

# Конструктивное обеспечение прочности внутренних несущих стен из панелей, крупных блоков и штучных материалов.

# Конструкции вертикальных и горизонтальных стыков панельных стен.

# Требования звукоизоляции и методы их обеспечения при проектировании внутренних стен и перегородок.

# Правила построения планов скатных крыш.

# Системы несущих деревянных конструкций крыш, меры повышения их долговечности и устойчивости при ветровых воздействиях.

# Влияние материала кровли и климатических условий на выбор уклона кровли.

# Меры обеспечения гидроизоляции крыш при различных материалах кровли.

# Основные типы чердачных железобетонных крыш.

# Основные типы и области применения совмещенных железобетонных крыш.

# Особенности устройства эксплуатируемых крыш.

# Способы гидроизоляции сопряжений элементов сборных железобетонных крыш.

# Конструктивные системы зданий из больших объемных блоков и области их применения.

# Конструктивно-технологические решения наружных стен объемно-блочных зданий.

# Перечислите конструктивные схемы общественных зданий.

# Дайте определения строительных систем – основных и комбинированных.

# Охарактеризовать особенности и области применения строительных систем из кирпича и мелких блоков; полносборных, сборно-монолитных и монолитных систем на основе бетонов; систем из дерева и пластмасс, систем с использованием металлических конструкций.

# Назовите приемы размещения вспомогательных зданий по отношению к производственным?

# Перечислите требования, предъявляемые к производственным и вспомогательным зданиям?

# Перечислите характеристики, параметры (пролет, шаг, высота, привязки) одноэтажных производственных зданий?

# Перечислите требования унификации и модульной координации размеров при проектировании и строительстве производственных зданий.

# Многоэтажные промышленные здания, их характеристика и область применения.

# Основные положения строительной физики и учет ее требований в промышленном строительстве.

# Методика технико-экономической оценки проектных решений производственных и вспомогательных зданий.

# Средства и приемы архитектурной композиции производственных зданий.

# Характеристика элементов каркаса одноэтажного производственного здания.

# Характеристика элементов каркаса многоэтажного производственного здания.

# Особенности и область применения пространственных конструкций покрытий производственных зданий.

# Конструктивное решение каркасно-панельных административно-бытовых зданий.

# Современные типы наружных ограждающих конструкций из крупных блоков.

# Конструктивные системы производственных зданий.

# Светопрозрачные ограждающие конструкции промышленных зданий.

# Полы. Требования к полам. Конструктивные элементы полов.

# Лестницы в промышленных зданиях.

# Перегородки сборно-разборной конструкции.

# Ворота. Основные типы ворот. Двери.

# Подвесные потолки.

# Стены из облегченных конструкций.

# Ограждающие конструкции покрытий.

# Способы сохранения грунтов основания в мерзлом состоянии.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

- Дятков, С. В. Архитектура промышленных зданий [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по строит. спец. / С. В. Дятков, А. П. Михеев. – Изд. 4-е перераб. и доп. – Москва : АСВ, 2010. – 552 с.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Рыбакова, Г. С. Основы архитектуры [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.С. Рыбакова, А. С. Першина, Э. Н. Бородачева ;Университетская библиотека онлайн (ЭБС). - Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2015. - 127 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438388.

- Чикота, С. И. Архитектура [Текст] : учеб. для студ. ВПО, обучающихся по направлению 270100 "Строительство" / С. И. Чикота. - Москва : АСВ, 2010. - 152 с.

Научная литература

- Шевченко, Л. П. Архитектура атриумных пространств крупных общественных зданий [Электронный ресурс] : монография / Л. П. Шевченко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет", Институт архитектуры и искусств ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2011. – 76 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241163.

Периодические издания

- Архитектура. Строительство. Дизайн [Текст] : журнал / Международная Ассоциация Союзов Архитекторов. – Москва : Международная Ассоциация Союзов Архитекторов. – [Б. м.] : Союз московских архитекторов. – [Б. м.] : ГУП "Мосгоргеотрест". – [Б. м.] : Архитектурно-строительный центр "Дом на Брестской". – [Б. м.] : Международная конфедерация Союзов художников. – Издается с 1934 г. – Выходит ежеквартально.

- Вестник СГАСУ. Градостроительство и архитектура [Электронный ресурс] : научно-технический журнал в области архитектуры и строительства / под ред. М. И. Бальзанникова. – Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет. – Выходит ежеквартально. – Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=journal&jid=229773.

- Строительство и реконструкция [Электронный ресурс] : научно-технический журнал. – Орел : Госуниверситет - УНПК. – Выходит раз в два месяца. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=321701.

Справочно-библиографическая литература

- Архитектура и градостроительство [Текст] : энциклопедия / гл. ред. А. В. Иконников. – Москва : Стройиздат , 2001. – 688 с.

- Архитектура промышленных предприятий, зданий и сооружений [Текст] / под общ. ред. Н. Н. Кима. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Стройиздат, 1990. - 638 с. - (Справочник проектировщика).

- Жилые и общественные здания [Текст] : краткий справочник инженера-конструктора / под ред. Ю. А. Дыховичного. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Стройиздат, 1991. – 656 с.

Электронные информационные ресурсы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] :  от 29.12.2004 № 190-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».