МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного  бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С. М. Кирова» (СЛИ)

Транспортно-технологический факультет

Кафедра Технологические, транспортные машины и оборудование

|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Директор СЛИ __________________ Л. А. Гурьева «____»___________ 20__ г. |

## методические указания

## (самостоятельная работа студентов)

по дисциплине

РОБОТЫ И МАНИПУЛЯТОРЫ В ЛЕСНОМ КОМПЛЕКСЕ

(название дисциплины в соответствии с учебным планом)

Наименование ООП ВО: «Машины и оборудование лесного комплекса»

Направление подготовки: 15.03.02 «Технологические машины и оборудование»

Направленность (профиль): «Машины и оборудование лесного комплекса»

(шифр и наименование направления)

Программа подготовки: академический бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Сыктывкар 201_

Методические указания (самостоятельная работа студентов) составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», утвержденного приказом Минобрнауки России «20» октября 2015г. № 1170.

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Технологические, транспортные машины и оборудование» ___________________201_ г., протокол № _.

Разработчик: ______________________________________________________________

(должность, звание)                        (подпись)                                  (Ф.И.О.)

Заведующий кафедрой, к.т.н., доцент  «Технологические, транспортные машины и оборудование»

_______________________________________ Свойкин Владимир Федорович

Заведующий выпускающей кафедрой «Технологические, транспортные машины и оборудование» __________________________ Свойкин Владимир Федорович

Декан транспортно-технологического факультета

________________________________ Самородницкий Александр Анатольевич

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью преподавания дисциплины является изучение общей теории и основ проектирования роботов и робототехнических систем и их применение в лесной промышленности.

В результате изучения дисциплины студент должен знать назначение; перспективы использования и тенденции развития робототехники; структуру и классификацию роботов; методы кинематического и динамического анализа роботов; классификацию, основные характеристики и области применения приводов; назначение и виды сенсорных устройств; алгоритмы управления роботами; основы проектирования манипуляторов и модулей степеней подвижности.

По окончании курса должен уметь проектировать и эксплуатировать роботы и манипуляторы для лесной промышленности.

12. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ООП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

2.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

– способностью проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического оборудования, умением осваивать вводимое оборудование (ПК-11)

- Знать: каким образом  обеспечить техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического оборудования,  при этом осваивая вводимое оборудование;

- Уметь: обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического оборудования и осваивать вводимое оборудование;

Владеть: способностью обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического оборудования,  при этом осваивая вводимое оборудование; оборудованием для проведения оценки качества технического оснащения рабочих мест.

2.2. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

  - Планируемые уровни компетенции у студентов, с указанием этапов их формируемые в процессе освоения образовательной программы

1.4. Планируемые уровни компетенции у студентов, с указанием этапов их формируемые в процессе освоения образовательной программы

| Компетенция | Наименование компетенции | Уровень освоения компетенции |
| --- | --- | --- |
| ПК-11 | способностью проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического оборудования, умением осваивать вводимое оборудование | Пороговый: Знать: основные направления повышения качества технического оснащения рабочих мест; Уметь: пользоваться средствами диагностики обеспечения технического оснащения рабочих мест; Владеть: оборудованием для проведения оценки качества обеспечения технического оснащения рабочих мест, в соответствии с методическими требованиями. |
|  |  | Продвинутый: Знать: основные направления повышения качества, задачи, виды и методы обеспечения технического оснащения рабочих мест с размещением технологического оборудования; Уметь: пользоваться средствами диагностики обеспечения технического оснащения рабочих мест с размещением технологического оборудования; Владеть: самостоятельно выбранным технологическим оборудованием для проведения оценки качества обеспечения технического оснащения рабочих мест, с использованием методических рекомендаций. |
|  |  | Повышенный: Знать: основные направления повышения качества, задачи, виды и методы обеспечения технического оснащения рабочих мест с размещением технологического оборудования, при этом осваивая вводимое оборудование; Уметь: пользоваться средствами диагностики обеспечения технического оснащения рабочих мест с размещением технологического оборудования по самостоятельному подбору, при этом осваивая вводимое оборудование; Владеть: самостоятельно выбранным технологическим оборудованием для проведения оценки качества обеспечения технического оснащения рабочих мест, с самостоятельным определением показателей, при этом осваивая вводимое оборудование. |

2.3.Результат освоения дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен владеть: навыками разработки рабочей, проектной и технической документации лесосечных и лесоскладских работ.

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ

3.1. Методические рекомендации по самостоятельному изучению тем по дисциплине  «Роботы и манипуляторы в лесном комплексе»

Самостоятельная работа  студентов по изучению отдельных тем дисциплины включает поиск учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теоретического материала, самоконтроль знаний по данной теме с помощью нижеприведенных контрольных вопросов и заданий.

| Наименование темы | # Контрольные вопросы и задания |
| --- | --- |
| Введение | - Применение роботов при создании гибких производственных систем. - Применение промышленных роботов в лесозаготовительной промышленности. |
| Кинематика роботов | - Функциональная схема ПР. - Конструктивные схемы манипуляторов. - Агрегатно-модульный принцип построения роботов. - Датчики обратной связи. - Передаточные механизмы. |
| Динамика роботов | - Замкнутые и разомкнутые системы управления. - Приводы ПР. - Типовые законы управления роботами и манипуляторами. - Силы, действующие в механизмах лесопромышленных роботов. - Метод кинетостатики в динамике манипуляторов. - Кинетостатический анализ манипуляторов. |
| Алгоритмы управления роботами | - Алгоритмы позиционного управления. - Расчёт и оптимизация программных законов разгона и торможения. - Алгоритмы позиционного управления с обратной связью. - Алгоритм контурного управления. |
| Проектирование манипуляторов лесопромышленных роботов | - Основные этапы проектирования и их содержание. - Выбор компоновочных схем. - Силовой расчёт. - Точностной расчёт. - Выбор основных конструктивных параметров модулей. |

3.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям

Задание 1.  Расчет тахограммы движения асинхронного электропривода

Промышленный робот работает в режиме циклового управления. Рука-схват совершает возвратно-поступательные движения по координате R. Механизм выдвижения руки оснащен электроприводом, в составе которого асинхронный электродвигатель серии 4А, передаточный механизм, блок управления. Движение механизма ограничено перенастраевыми упорами с амортизаторами.

Тахограмма движения (рис.1) – «трапеция», содержит три участка: разгон (пуск), движение с установившейся скоростью, торможение; Δt – технологическое время.

Δt

tп                  tу             tт             реверсирование

Рис. 1. Тахограмма движения робота

Рассчитать:

tп  – длительность процесса пуска привода, с; tт  – длительность процесса торможения привода, с; tу  –  длительность работы привода с установившейся скоростью, с; ω  –  установившаяся скорость вращения двигателя, рад/с;     V – установившаяся скорость движения схвата, м/с; ап  – среднее значение ускорения движения схвата при пуске, м/с2; аТ   - среднее значение ускорения движения схвата при торможении, м/с2; 1П   - длину пути движения схвата на участке разгона, м; 1Т   - длину пути движения схвата на участке торможения, м; /у   - длину пути движения схвата с постоянной скоростью, м.

Разработать схему управления приводом в режиме пуск-реверсирование, технологическое время принять Δt = 10 с, Исходные данные для расчета по вариантам и методические указания даны в литературе [9].

Задание 2. Моделирование и расчет диаграммы управления пуском системы приводов

Промышленный робот работает в прямоугольной системе координат (рис. 1) и имеет три переносные степени подвижности (координаты х, у. z).

Рис. 1. Расчетная схема к заданию 5 (а), диаграмма управления (б)

По каждой из степеней подвижности робот оснащен электроприводом постоянного тока с передаточным механизмом винт-гайка.

Дано: Параметры двигателей и параметры нагрузки по координатам х, у, z, отношение передачи винт-гайка по координатам х, у, z равны iрх = 200 м -1, i ру = 100 м -1, i рz = 150м-1, масса груза в схвате 0.1 кг, коэффициент трения предмета манипулирования о губки схвата к = 0,1 [9].

Построить диаграмму управления приводам Ux(t), Uy(t), Uz(t) (рис. 1, б). Определить модуль максимального ускорения \W\ и рассчитать потребное усилие захвата F'. Сравнить расчета результаты  для первого и второго случаев, сделать выводы.

Составить схему управления электроприводом захватного устройства, регулируемого по усилию [9], [10].

Требуется: Исследовать переходные процессы при пуске приводов по координатам х,  у,  z,  определить максимальные ускорения при пуске ώ x max, ώ y max , ώ z max , рассчитать модуль максимального абсолютного ускорения на схвате.

Wmax=Wxmax2+Wymax2+Wzmax2  и усилие захвата F.

Определить длительность процесса пуска по координатам tпх, tпу, tпz .

Практические занятия проводятся в соответствии с учебными пособиями

Выполнение расчётно-графической работы.

Расчёт усилия захватного устройства.

Промышленный робот работает в цилиндрической системе координат. Имеет три переносные степени подвижности (координаты R, Z, φ). Режим управления – позиционный, т.е. рабочий орган перемещается в пределах рабочей зоны «от точки к точке», реализуя квазинепрерывную траекторию. Дано: m – масса предмета манипулирования; k – коэффициент трения предмета о губки схвата; WR, WZ, Wφ – состовляющие максимального значения абсолютного ускорения. Требуется: определить потребное усилие захвата, коэффициент запаса принять равным 1,5. Разработать схему захватного устройства с пневмоприводом (или гидроприводом).

3.3.Задания на контрольную работу

Темы контрольных работ «Кинематика манипуляторов промышленных роботов» и «Динамика манипуляторов промышленных роботов».  Задание на контрольные работы выдается по последней цифре зачетки в соответствии с таблицами 1 и 2, рис. 1, 2 и 3, выполняются в соответствии с литературой [4, 5].

Таблица 1

| № вар. | ХОА, м | YОА, м | ZОА, м | tp, с | tT, c | q10, 1/c | q20, 1/c | q30, 1/c | l1, м | l2, м | l3, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 | 0 | -6,5 5,5 6,5 7,5 | 2,5 2,0 2,5 3,0 | 2 | 4 | π/7 -π/7 -π/7 -π/7 | π/14 | π/14 | 2,0 2,5 3,0 3,5 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | 3,0 3,5 4,0 4,5 |
| 4 5 6 7 | 0 -5,5 -6,5 -7,5 | 8,5 0 0 0 | 3,5 2,0 2,5 3,0 | 2 | 4 | π/7 | π/14 | π/14 | 2,0 2,5 3,0 3,5 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | 3,0 3,5 4,0 4,5 |
| 8 9 | -8,5 0 | 0 -5,5 | 3,5 2,0 | 2 | 4 | π/7 | π/14 | π/14 | 2,0 2,5 | 2,5 3,0 | 3,0 3,5 |

qi,

q0i,

tp				tT

0

t1		     t2      	T	t

#### Рис. 1. Законы изменения обобщённых скоростей

По первой контрольной требуется решить следующие три основные задачи кинематики манипулятора:

  - прямую задачу о положении манипулятора;

  - обратную задачу о положении манипулятора;

  - задачу расчёта скоростей и ускорений.

Таблица 2

| № вар. | q10 | q20 | q30 | q10, 1/c | q20, 1/c | q30, 1/c | tp, c | tT, c | l1, м | l2, м | l3, м | m, 103 кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 | π/2 | 0 | 0 | -π/3,5 | π/7 | -π/7 | 1 | 2 | 2,0 2,5 3,0 3,5 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | 3,0 3,5 4,0 4,5 | 1,0 0,8 0,6 0,4 |
| 4 5 6 7 | -π | 0 | 0 | π/3,5 | π/7 | -π/7 | 1 | 2 | 2,0 2,5 3,0 3,5 | 2,5 3,0 3,5 4,0 | 3,0 3,5 4,0 4,5 | 1,2 1,0 0,8 0,6 |
| 8 9 | -π/2 | 0 | 0 | -π/4 | π/8 | -π/8 | 1 | 1 | 2,0 2,5 | 2,5 3,0 | 3,0 3,5 | 0,8 0,6 |

Z0

τ1		     A

q3

τ2

O2

q3		    h

O1

#### Рис. 2. Механическая система манипулятора лесопромышленного робота

Для каждого варианта задания по второй контрольной расчёты необходимо провести в следующие моменты времени:

- на участке разгона при t = 0 и t = tp;

- на участке установившегося движения при t = tp и t = T – tp – tT;

- на участке торможения при t = T – tp – tT  и t = T.

Студент выполняет контрольную работу согласно варианту (см. табл. 1 и 2, рис. 1 и 2). Контрольную работу необходимо выполнить разборчиво, без исправлений. Работы выполняется в обычной рабочей тетради или печатается на листах ф. А 4, обязательно оставлять поля. На все вопросы, поставленные в задании необходимо дать исчерпывающие ответы своими словами. Не допускается дословное переписывание текста из книг и других печатных изданий.

На титульном листе контрольной работы (обложке) указывается: факультет, курс, название дисциплины, номер контрольной работы, ФИО студента, шифр (номер зачетной книжки). В конце работы приводится список использованной литературы. Общий объем работы не должен превышать 15-18 страниц.

4. Самостоятельные работы и индивидуальные задания, тесты – виды работы, обеспечивающей повышение уровня самостоятельной деятельности студентов Контроль знаний студентов

  - 4.1. Текущий контроль

Текущий контроль знаний студентов определяется вариантами контрольных заданий, выданных преподавателем студентам индивидуально. Кроме этого студенту может быть задан любой из вопросов к зачету.

Формы контроля:

- защита практических работ;

- тестирование.

Текущий контроль осуществляется по пройденному материалу:

Выполнение расчётно-графической работы.

Расчёт усилия захватного устройства.

Промышленный робот работает в цилиндрической системе координат. Имеет три переносные степени подвижности (координаты R, Z, φ). Режим управления – позиционный, т.е. рабочий орган перемещается в пределах рабочей зоны «от точки к точке», реализуя квазинепрерывную траекторию. Дано: m – масса предмета манипулирования; k – коэффициент трения предмета о губки схвата; WR, WZ, Wφ – состовляющие максимального значения абсолютного ускорения. Требуется: определить потребное усилие захвата, коэффициент запаса принять равным 1,5. Разработать схему захватного устройства с пневмоприводом (или гидроприводом).

Примеры вопросов для текущего контроля знаний:

- Что такое робот?

- Что такое манипулятор?

- Что такое рабочий орган?

- Что такое промышленный робот?

- Функциональная схема робота.

- Роботы 1-го, 2-го и 3-го поколений.

- Задачи промышленной робототехники.

- Область применения роботов.

- Грузоподъемность;

- Число степеней подвижности;

- Рабочая зона;

- Система координат;

- Управление режимом движения;

- Тип приводов;

- Быстродействие;

- Точность манипулятора промышленного робота;

- Подвижность робота;

- По способу размещения.

- Манипулятор робота, действующего в декартовой системе координат (преимущества и недостатки).

- Манипулятор робота, действующего в цилиндрической системе координат (преимущества и недостатки).

- Манипулятор робота, действующего в угловой системе координат (преимущества и недостатки).

4.2. Промежуточный контроль

Это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины – зачет.

Вопросы к зачету по дисциплине

- Что такое робот?

- Что такое манипулятор?

- Что такое рабочий орган?

- Что такое промышленный робот?

- Функциональная схема робота.

- Роботы 1-го, 2-го и 3-го поколений.

- Задачи промышленной робототехники.

- Область применения роботов.

- Грузоподъемность;

- Число степеней подвижности;

- Рабочая зона;

- Система координат;

- Управление режимом движения;

- Тип приводов;

- Быстродействие;

- Точность манипулятора промышленного робота;

- Подвижность робота;

- По способу размещения.

- Манипулятор робота, действующего в декартовой системе координат (преимущества и недостатки).

- Манипулятор робота, действующего в цилиндрической системе координат (преимущества и недостатки).

- Манипулятор робота, действующего в угловой системе координат (преимущества и недостатки).

- Манипулятор робота, действующего в сферической системе координат (преимущества и недостатки).

- Электроприводы и электромеханические роботы (преимущества и недостатки).

- Гидроприводы промышленных роботов (преимущества и недостатки).

- Пневмоприводы и пневмоцикловые роботы (преимущества и недостатки).

- Замкнутые и разомкнутые системы управления.

- Этапы проектирования робототехнических комплексов (РТК).

- Обобщенная схема промышленного робота.

- Передаточные механизмы и их характеристики.

- Агрегатно-модульный принцип построения роботов.

- Виды рабочих органов.

- Аналоговые и цифровые регуляторы.

- Типовые законы управления роботами и манипуляторами.

- Методы программирования промышленных роботов.

- Робототизированные ячейки и комплексы.

- Гибкие производственные системы.

- Эффективность применения роботов в ГПС.

- Функциональные подсистемы ГПС.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная учебная литература

- Мурашев, В. П. Роботы и манипуляторы в лесном комплексе [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. "Машины и оборудование лесного комплекса" / В. П. Мурашев ; М-во образования Рос. Федерации, Моск. гос. ун-т леса. - Москва : МГУЛ, 2002. - 240 с.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Александров, В. А. Конструирование и расчет машин и оборудования для лесосечных работ и нижних складов [Электронный ресурс] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. «Машины и оборудование лесного комплекса» направления подготовки дипломированных спец. «Технологические машины и оборудование»  / В. А. Александров, Н. Р. Шоль ; Изд-во «Лань» (ЭБС).  – Санкт-Петербург : Лань, 2012. – 256 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3198.

Периодические издания

- Лесной вестник / Forestry bulletin [Текст] : научно-информационный журнал в области лесного хозяйства, экологии, лесозаготовки, деревообработки, химической технологии и обработки древесины, экономики лесного хозяйства/ Научно-образовательная ассоциация лесного комплекса. – Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана.  – Выходит раз в два месяца.

- Мир транспорта и технологических машин [Электронный ресурс] : научно-технический журнал. – Орел :  Госуниверситет – УНПК. – Выходит ежеквартально. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=321659.