МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного  бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

Кафедра Технологические, транспортные машины и оборудование

УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой, к.т.н., доцент

_____________________

«_____»__________________20__ г.

## самостоятельная работа студентов

по дисциплине

Технологические процессы технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования

(название дисциплины в соответствии с учебным планом)

Наименование ООП ВО: «Автомобильный сервис»

Направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»

Направленность (профиль): «Автомобильный сервис»

(шифр и наименование направления)

Программа подготовки: бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Сыктывкар 20__

Самостоятельная работа студентов составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ 07.08.2020 №916.

Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Технологические, транспортные машины и оборудование»  «____» ____________ 20__ г.,  протокол №  ___

| Разработчики: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ______________________________________________________________ (должность, звание) (подпись) (Ф.И.О.) |  |  | В. Ф. Свойкин |
| Зав. кафедрой | «Технологические, транспортные машины и оборудование» |  |  |  |

| Заведующий выпускающей кафедрой «Технологические, транспортные машины и оборудование» |  |
| --- | --- |

| Декан транспортно-технологического факультета | А. А. Самородницкий |
| --- | --- |

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Одной из важнейших проблем, стоящих перед сферой транспортных перевозок, является повышение эксплуатационной надежности транспортных и транспортно-технологических машин. Решение этой проблемы обеспечивается совершенствованием методов технической эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин. Целью преподавания дисциплины «Технологические процессы технического обслуживания и ремонта ТиТТМО» является изучение студентами технологических процессов производства технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин, включая соответствующие технологические приемы, оборудование постов и рабочих мест. Задачей дисциплины является получение студентами знаний о технологическом процессе, состоящем из технологических операций, направленных на поддержание внешнего вида транспортных и транспортно-технологических машин и обеспечение его работоспособности путем проведения профилактических и ремонтных работ. Многообразие  выполняемых работ на транспортных и транспортно-технологических машинах требует знаний особенностей конструкций машин, способах применения специализированного оборудования и инструмента, последовательности выполняемых операций.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: формы и принципы проектирования технологических процессов ремонта автомобилей;  принципы разработки нормативных документов (технологические, маршрутные карты, карты эскизов и дефектации), пользование которыми необходимо для организации технологических процессов восстановления работоспособности.

Уметь: Выбирать рациональную форму восстановления работоспособности автомобилей; работать среди коллектива; выбирать правильные материалы.

Владеть: навыками составления программ проведения испытаний транспортно-технологических процессов и их элементов.

2. Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

2.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ и индикаторы их достижений

Профессиональные Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Категория общепрофессиональных компетенций | Код и наименование выпускника общепрофессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- |
|  | ПК-3 Обеспечение готовности к эксплуатации средств технического диагностирования транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования и проведение анализа потребности в сервисных услугах при эксплуатации транспортных средств и транспортного оборудования | ПК-3.2 Способен к освоению технологий и форм организации диагностики, особенностей технического обслуживания и ремонта транспортных и технологических машин и оборудования, использовать данные для оценки технического состояния транспортных средств с использованием технического диагностирования |
|  | ПК-2 Проведение испытаний и определение работоспособности эксплуатируемых и ремонтируемых транспортно-технологических машин и оборудования | ПК-2.3 Способен определять, находить и принимать решения по улучшению надежности транспортных средств, о рациональных формах поддержания, обеспечения и восстановления работоспособного состояния транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования |

3.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ

3.1. Методические рекомендации по самостоятельному изучению тем по дисциплине «Технологические процессы технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования»

Курс «Технологические процессы технического обслуживания и ремонта ТиТТМО» является комплексной дисциплиной, в которой освещаются теоретические и практические основы технической эксплуатации автомобилей на автотранспортных и автообслуживающих предприятиях. Дисциплина достаточно сложная для изучения и требует большого количества самостоятельной работы студентов. Поскольку дисциплина тесным образом связана с дальнейшим изучением дисциплин профессионального цикла,  следует излагать материал некоторых тем с учетом  знаний, полученных ранее на предыдущих курсах обучения.

Самостоятельная работа студентов является наиболее продуктивной формой образовательной и познавательной деятельности студента в период обучения. Текущая самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний студентов, развитие практических умений. Текущая самостоятельная работа включает в себя: работу с лекционным материалом, опережающую самостоятельную работу, подготовку к промежуточной аттестации и экзамену.

Контроль самостоятельной работы студентов и качество освоения дисциплины осуществляется посредством:

- опроса студентов при проведении практических занятий;

- проведения контрольных работ;

- проверки выполнения домашних заданий.

Студенты, для достаточного освоения теоретического материала по дисциплине должны:

- ознакомиться с перечнем вопросов, указанных в теме и изучить их по конспекту лекций с учетом пометок в конспекте;

- выбрать источник из списка литературы, если по данной теме недостаточно материала в конспекте лекций;

- проверить полученные теоретические знания с помощью промежуточных контрольных работ.

| №п/п | Наименование тем | Контрольные вопросы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Введение. Основные положения по техническому обслуживанию и ремонту ТиТТМО | В чем заключается содержание и задачи дисциплины? В чем заключается структура и порядок изучения? В чем заключается система технического обслуживания и ремонта ТиТТМО? В чем состоят задачи системы ТОиР? Охарактеризуйте виды ТО ТиТТМО, а также виды и методы ремонта. В чем заключается диагностирование? В чем смысл функций и ответственности предприятия – изготовителя транспортных средств по техническому обслуживанию и ремонту выпускаемых ТиТТМО. |
| 2. | Организация технического обслуживания и ремонта ТиТТМО. Общая характеристика работ ТО и Р. | В чем заключается методы организации работ по ТО и Р ТиТТМО. Что относится содержание основных операций ЕО, ТО-1, ТО-2, СО? В чем заключается характеристика работ текущего ремонта: уборочно-моечных, контрольно-диагностических, разборочно-сборочных, регулировочных, крепежных и т.п. |
| 3. | Технология технического обслуживания и ремонта двигателя и его систем | В чем заключается техническое обслуживание и ремонт КШМ и ГРМ; системы охлаждения и смазки; системы питания бензиновых и дизельных двигателей; электрооборудования? |
| 4. | Технология технического обслуживания и ремонта агрегатов и механизмов трансмиссии | Как происходит технология проведения ТО по сцеплению, коробке передач, главной передаче; восстановление зазоров и люфтов? Как произвести ремонт агрегатов и механизмов трансмиссии? |
| 5. | Технология технического обслуживания и ремонта ходовой части и шин | Как происходит проверка и ремонт амортизаторов, регулировка люфтов в управляемых колесах? В чем заключается технология установки развала-схождения управляемых колес? Как произвести ремонт элементов подвески? Что относится к неисправностям шин и их устранение? |
| 6. | Технология технического обслуживания и ремонта механизмов управления и тормозной системы | Как происходит технология диагностики рулевого управления и тормозной системы. Что относится ТО рулевого управления и тормозной системы и как происходит? Что относится к основным неисправностям и их устранение? |
| 7. | Технологическое оборудование, используемое для выполнения работ по ТО и Р ТиТТМО | Что относится к оборудованию для выполнения уборочно-моечных работ и подъемно-смотровому и подъемно-транспортному оборудованию, а также к смазочно-заправочному оборудованию. Что относится к оборудованию, приборами, приспособлениям и инструментам для выполнения разборочно-сборочных и ремонтных работ, а также к контрольно-диагностическому оборудованию. Что относится к шиномонтажному и шиноремонтному оборудованию. |
| 8. | Ремонт и восстановление машин. | Как происходит ремонт и восстановление машин. Как определить качество и ремонт о пригодности машин. Как происходит разборка и сборка узлов и агрегатов. В чем заключается обзор методов дефектации деталей, узлов и агрегатов транспортно-технологических машин. В чем заключаются методы восстановления деталей, узлов и агрегатов транспортно-технологических машин. |

Самостоятельная работа включает подготовку к лабораторным работам, что предполагает изучение теоретического материала по теме, а также подготовку к контрольным работам и опросу.

Задания:

- Понятие о планово - предупредительной системе ТО и ремонта

- Характеристика работ  ТР: крепежных, разборочно-сборочных, слесарно-механических, кузнечных, жестяницких, сварочных, медницких, аккумуляторных, вулканизационных и окрасочных

- Оборудование, инструмент и приспособления, применяемые при ТО и ремонте

- Проверка технического состояния блока и головки блока цилиндров (на примере дизельных и бензиновых двигателей)

- Ремонт блока и головки блока цилиндров (на примере дизельных и бензиновых двигателей)

- Проверка технического состояния  КШМ и ГРМ (на примере дизельных и бензиновых двигателей)

- Ремонт КШМ и ГРМ (на примере дизельных и бензиновых двигателей)

- Проверка технического состояния систем охлаждения и кондиционирования воздуха

- Ремонт систем охлаждения и кондиционирования воздуха

- Проверка технического и ремонт состояния системы смазки

- Поэлементная проверка и ремонт системы питания карбюраторных двигателей

- Проверка и устранение неисправностей в механических и электромеханических системах впрыска непрерывного действия

- Проверка и устранение неисправностей в системах впрыска дискретного действия

- Проверка и устранение неисправностей в системы питания дизельных двигателей (легковые автомобили)

- Проверка и устранение неисправностей в системы питания дизельных двигателей (грузовые автомобили)

- Классификация систем зажигания. Проверка и ремонт элементов систем зажигания.

- Обслуживание и ремонт механических коробок передач

- Обслуживание и ремонт автоматических коробок передач (легковые автомобили)

- Обслуживание и ремонт передней подвески заднеприводных автомобилей

- Обслуживание и ремонт передней подвески переднеприводных автомобилей

- Обслуживание и ремонт рулевого управления с гидроусилителем (легковые автомобили)

- Поэлементная проверка и регулировка механизмов тормозной системы

- Обслуживание и ремонт антиблоктровочной системы

- Обслуживание и ремонт кузова (легковые автомобили)

3.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к лабораторным работам

При подготовке к практическим занятиям, требующим выступлений с докладами, при самостоятельном изучении тем необходимо обращаться к специальной научной литературе. В первую очередь необходимо изучить монографии, статьи в  научных журналах (например «Экономика региона», «Автомобильный транспорт» и др.), которые имеются в фонде библиотеки института. Можно воспользоваться информацией справочно-правовой системой «Консультант Плюс».

Студенты могут воспользоваться возможностями электронно-библиотечной системы «Университетская библиотека on-line».

По всем темам предусмотрено проведение лабораторные занятия, на которых студенты изучают строение и проведение работ по ремонту и обслуживанию автомобилей.

Лабораторная работа №1: Технология технического обслуживания и ремонта двигателя и его систем

Задания:

1. Порядок проверки герметичности блока цилиндров и головки блока цилиндров методом повышенного давления.

2. Технология сборки и установки шатунно-поршневой группы.

3. Технология замены масла и охлаждающей жидкости.

4. Проверка и регулировка ТНВД и форсунок системы питания дизельных двигателей.

5. Регулировка теплового зазора.

Лабораторная работа №2: Технология технического обслуживания и ремонта агрегатов и механизмов трансмиссии

Задания:

1. Технология технического обслуживания и ремонта сцепления.

2. Технология технического обслуживания и ремонта автоматической и механической коробки переключения передач.

3. Технология технического обслуживания и ремонта карданной передачи

4. Технология технического обслуживания и ремонта главной передачи, дифференциала и полуосей.

Лабораторная работа №3: Технология технического обслуживания и ремонта ходовой части и шин

Задания:

1. Технология ремонта подвески переднеприводных автомобилей

2. Технология ремонта подвески заднеприводных автомобилей

3. Ремонт камер и шин

4. Работы по проверке и регулировке углов установки управляемых колес.

Лабораторная работа №4: Технология технического обслуживания и ремонта механизмов управления и тормозной системы

Задания:

1. Технология технического обслуживания и ремонта рулевого управления. Особенности обслуживания машин с усилителями рулевого управления.

2. Технология технического обслуживания  тормозного привода. Особенности обслуживания пневматического и гидравлического привода.

3. Технология ремонта тормозных механизмов.

4. Самостоятельные работы и индивидуальные задания, тесты – виды работы, обеспечивающей повышение уровня самостоятельной деятельности студентов Контроль знаний студентов

4.1. Текущий контроль

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № __ от «___» ________ 201_г | Кафедра: Технологические, транспортные машины и оборудование Дисциплина: Технологические процессы технического обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования Направления бакалавриата: 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Направленность (профиль): Автомобильный сервис Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ для проверки знаний

К общему оборудованию для уборочно-моечных работ относятся:

А. Струйные, щеточные, струйно-щеточные установки

Б. Электропылесосы, пылеотсасывающие установки, установки для обдува воздухом

В. Площадки, эстакады, подъемники

К подъемно-транспортному оборудованию относятся:

А. Канавы, эстакады, тележки

Б. Передвижные краны, кран-балки, электротельферы

В. Подъемники, опрокидыватели, домкраты

К электромеханическим гаражным подъемникам не относятся:

А. Одно-, двух- и многостоечные подъемники

Б. Одно-, двух- и многоплунжерные подъемники

В. Ножничные и специальные подъемники

Отчетливый звонкий стук в районе головки блока цилиндров указывает на возможные неисправности:

А. Клапанов

Б. Поршня и цилиндров

В. Цепи привода газораспределения

Проверка компрессии бензиновых двигателей проводится:

А. На холодном двигателе

Б. На прогретом двигателе

В. На прогретом или холодном двигателе

Если компрессия одного цилиндра меньше чем у других на 20%, а двигатель неустойчиво работает на холостом ходу, это говорит:

А. О пробое головки блока цилиндров

Б. Об утечке через клапаны

В. Об износе кулачков распределительного вала

Бочкообразнось цилиндра определяют по замерам:

А. Всех поясов

Б. 3-х рабочих поясов

В. В верхней и нижней части цилиндра

Под цифрой 5 на поршне обозначается:

А. Ремонтный размер

Б. Класс поршня по диаметру

В. Класс поршня по диаметру отверстия поршневого пальца

Зазор в подшипниках коленчатого вала проверяют:

А. Измерением зазора между подшипниками и шейками коленчатого вала; с помощью калиброванной пластмассовой проволоки; ручной проверкой.

Б. Измерением зазора между подшипниками и шейками коленчатого вала; с помощью калиброванной пластмассовой проволоки.

В. Измерением зазора между подшипниками и шейками коленчатого вала.

Регулировка тепловых зазоров двигателя КАМАЗ-740 проводится:

А. Рокерами

Б. При помощи регулировочных шайб

В. Регулировкой зазора между носком коромысла и торцом стержня клапана

К специальному оборудованию для уборочно-моечных работ относятся:

А. Электропылесосы, пылеотсасывающие установки

Б. Струйные, щеточные, струйно-щеточные установки

В. Установки для обдува холодным и теплым воздухом

Длина узкой осмотровой канавы для легкового автомобиля должна быть:

А. Не менее габаритной длины, но не превышать ее более чем на 0,8 м

Б. Равна габаритной длине

В. Не менее габаритной длины, но не превышать ее более чем на 1,2 м

Конвейеры непрерывного действия используются при организации:

А. ТР

Б. ТО-1

В. ЕО

1

2

Для определения технического состояния поршня и цилиндров необходимо прослушать работу двигателя в зоне:

3

4

5

А. 5

Б. 3

В. 4

Проверка компрессии дизельных двигателей проводится:

А. На прогретом двигателе

Б.  На прогретом или холодном двигателе

В.  На холодном двигателе

Допускаемая разница компрессии отдельных цилиндров бензинового двигателя:

А. 3 – 6 кгс ∕ см2

Б. 2 –5 кгс ∕ см2

В. 1 – 2 кгс ∕ см2

Износ цилиндра не измеряют:

А. Микрометром

Б. Нутромером

В. Щупом

Поршень увеличивающей массы обозначается:

А. Символом «Г»

Б. Символом «L»

В. Не обозначается

При ручной проверке зазоров в шатунном подшипнике коленчатого вала зазор считается нормальным, если:

А. Коленчатый вал легко проворачивается вручную

Б. Шатун с поршнем, собранный на шейке вала, плавно опускается под действием собственного веса

В. Шатун без поршня, собранный на шейке вала, плавно опускается под действием собственного веса

Ремень привода ГРМ допускается к дальнейшей эксплуатации:

А. Независимо от состояния ремня он подлежит замене

Б. Если ремень не имеет трещин, порезов и отслоений

В. Если на ремне видны отслоения тканей от резины (не более 5 % от общей длины ремня) и небольшие трещины (длиной не более 3 мм)

4.2. Промежуточный контроль

Это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины – экзамен.

перечень Вопросов для подготовки к экзамену

- Характеристика  уборочно-моечных, контрольно-диагностических и  регулировочных работ.

- Характеристика крепежных, разборочно-сборочных, слесарно-механических работ.

- Неисправности двигателя. Метод определения технического состояния по стукам при работе двигателя

- Неисправности двигателя. Метод определения технического состояния по давлению в конце такта сжатия

- Неисправности двигателя. Метод определения технического состояния по цвету отработавших газов

- Проверка технического состояния и ремонт блока цилиндров

- Проверка технического состояния и ремонт головки блока цилиндров

- Проверка технического состояния шатунно-поршневой группы. Условные обозначения на днище поршня

- Проверка технического состояния и ремонт деталей кривошипно-шатунного механизма

- Обслуживание ГРМ. Порядок регулировки тепловых зазоров ДВС.

- Проверка технического состояния и ремонт деталей газораспределительного механизма

- Неисправности системы охлаждения. Общая проверка системы

- Поэлементная проверка технического состояния системы охлаждения

- Состав и принцип работы системы кондиционирования воздуха

- Проверка технического состояния и обслуживание системы кондиционирования воздуха

- Общая и поэлементная проверка системы смазки

- Обслуживание и ремонт системы смазки

- Неисправности и общая проверка системы питания бензиновых двигателей

- Проверка и устранение неисправностей бензонасоса

- Проверка и устранение неисправностей топливной системы бензиновых двигателей.

- Ремонт системы питания бензиновых двигателей

- Неисправности  системы питания дизельных двигателей. Проверка и устранение неисправностей ТНВД

- Неисправности  системы питания дизельных двигателей. Проверка и устранение неисправностей форсунок

- Характеристика систем впрыска бензиновых двигателей с внешним и внутренним смесеобразованием

- Датчики ЭСУД (бензиновые двигатели). Назначение и принципы работы

- Система подачи топлива инжекторных двигателей. Состав и принцип работы

- Система зажигания инжекторных двигателей. Состав и принцип работы

- Проверка и обслуживание аккумуляторной батареи

- Проверка технического состояния и ремонт стартера

- Проверка технического состояния и ремонт генератора

- Проверка и обслуживание контактной системы зажигания

- Проверка и обслуживание бесконтактной системы зажигания

- Способы установки и проверки угла опережения зажигания

- Проверка технического состояния и ремонт сцепления

- Проверка технического состояния и ремонт коробки передач и отдельных деталей

- Неисправности карданной передачи. Проверка технического состояния. Последовательность разборки-сборки карданной передачи

- Неисправности ведущего моста. Определение технического состояния без разборки. Последовательность разборки-сборки редуктора

- Неисправности и проверка технического состояния привода передних колес

- Общая проверка ходовой части. Снятие и установка передней подвески заднеприводных и переднеприводных автомобилей

- Неисправности и общая проверка рулевого управления

- Поэлементная проверка и ремонт деталей рулевого управления

- Особенности технического обслуживания и ремонта рулевого управления с усилителем

- Неисправности и общая проверка тормозной системы

- Поэлементная проверка и регулировка тормозной системы

- Ремонт деталей тормозной системы

- Техническое обслуживание и ремонт шин

На экзамене предлагаются два теоретических вопроса. Вопросы  предлагаются из двух  различных контролируемых дидактических единиц изученного курса.  Количество баллов определяется количеством правильных ответов на вопросы.

Типовой тест промежуточной аттестации

Вопрос №1 Производственный процесс технического обслуживания и ремонта машин – это…

1) совокупность процессов при восстановлении работоспособности машин

2) совокупность процессов для повышения эффективности основного производства

3) совокупность процессов для изготовления или ремонта выпускаемых изделий

4) совокупность процессов при производстве основной продукции на предприятии

Вопрос №2 Принципиальными положениями по организации производственного процесса на АТП являются:

1) пропорциональность

2) последовательность

3) непрерывность

4) ритмичность

5) экономичность

6) прямоточность

Вопрос №3 По технологическому назначению рабочие посты подразделяют:

1) универсальные

2) последовательные

3) тупиковые

4) специализированные

5) проездные

6) параллельные

Вопрос №4 В технологических картах указывают:

1) все выполняемые операции

2) применяемое оборудование

3) место выполнения операций (сверху, снизу или сбоку автомобиля)

4) специальность исполнителей

5) норму времени на операции

Вопрос №5 При ежедневном обслуживании автомобиля проводятся следующие операции:

1)контрольно-осмотровые

2) регулировочные

3) обслуживание системы питания

4) уборочно-моечные

5) заправочные

6) контрольно-диагностические по проверке узлов, влияющих на безопасность движения

Вопрос №6 Какое диагностирование предназначено для определения технического состояния агрегатов, узлов и систем автомобиля, обеспечивающих безопасность движения?

1) Д-1

2) Д-2

3) Д-3

4) ДР

5) все выше перечисленные

Вопрос №7 На какие посты по способу установки подвижного состава подразделяются посты ТО?

1) на универсальные и специализированные

2) на тупиковые и проездные

3) на универсальные и поточные

4) на поточные и тупиковые

Вопрос №8 Единое техническое обслуживание (ЕТО) проводится:

1) ежедневно перед выездом автомобиля на линию

2) с периодичность больше чем ТО-1, но меньше чем ТО-2

3) во время ТО-2

4) совместно с сезонным техническим обслуживанием

5) во время текущего ремонта автомобиля

Вопрос №9 Текущий ремонт автомобилей проводится с периодичностью:

1) указанной в руководстве по эксплуатации в зависимости от марки

2) после проведения трех ТО-2

3) по потребности, при нормативной удельной трудоемкости на 1000 км пробега

4) два раза в год – весной и осенью

Вопрос №10 Наибольшую трудоемкость выполняемых операций на посту текущего ремонта имеют …

1) контрольно-регулировочные

2) крепежные

3) смазочные и очистительные

4) вспомогательные

Вопрос №11 Общее диагностирование автомобилей Д-1 включает в себя проверку работоспособности…

1) тормозной системы

2) двигателя

3) топливной системы

4) рулевого механизма

Вопрос №12 Уровень организации ТО и ТР оценивают комплексом технико-экономических показателей. К количественным показателям относят:

1) коэффициент технической готовности

2) эксплуатационная надежность

3) количество возникших неисправностей автомобиля

4) Количество опозданий с выпуском автомобилей на линию

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

- Абаимов, Р. В. Диагностирование технического состояния транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования [Электронный ресурс] : учеб. пособие по дисциплине «Диагностирование технического состояния транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования», «Технологические процессы технического обслуживания и ремонта транспортно-технологических машин и оборудования» для студ. направления бакалавриата 190600.62 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» всех форм обучения : электрон. аналог печатного изд. / Р. В. Абаимов, П. А. Малащук ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. автомоб. и автомоб. хоз-ва. – Сыктывкар : СЛИ, 2015. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001333.pdf.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Абаимов, Р. В. Технические системы: основы работоспособности [Электронный ресурс] : учебное пособие по дисциплинам «Основы работоспособности технических систем», «Технологические процессы технического обслуживания и ремонта транспортно-технологических машин и оборудования», «Диагностирование технического состояния транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» для студентов направления бакалавриата 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» всех форм обучения : электронный аналог печатного издания / Р. В. Абаимов, П. А. Малащук ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. технологических, транспортных машин и оборудования. - Сыктывкар : СЛИ, 2017. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001544.pdf.

- Гринцевич, В. И. Организация и управление технологическим процессом текущего ремонта автомобилей [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство» направления подготовки «Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования» и направления подготовки бакалавров «Эксплуатация транспортных средств» / В. И. Гринцевич ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2012. - 182 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364026.

- Гринцевич, В. И. Техническая эксплуатация автомобилей: технологические расчеты [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство» направления подготовки «Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования» / В. И. Гринцевич ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2011. - 194 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229595.

- Гринцевич, В. И. Технологические процессы диагностирования и технического обслуживания автомобилей [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Автомобили и автомобильное хозяйство» и «Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (Автомобильный транспорт)» направления подготовки «Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования», «Организация перевозок и управление на транспорте (Автомобильный транспорт)» направления подготовки «Организация перевозок и управление на транспорте» и направлению подготовки бакалавров «Эксплуатация транспортных средств» / В. И. Гринцевич, С. В. Мальчиков, Г. Г. Козлов ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2012. - 204 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229596.

Научная литература

- Киселенко, А. Н. Управление техническим состоянием автотранспортных средств в регионе [Текст] : монография / А. Н. Киселенко, П. А. Малащук ; отв. ред. А. А. Лопарев ; Коми НЦ УрО РАН, Ин-т биологии. – Сыктывкар : [б. и.], 2010. – 128 с.

- Боровушкин, И. В. Особенности проектирования, изготовления и ремонта транспортных, дорожных и лесных машин для Крайнего Севера [Текст] / И. В. Боровушкин ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова". – Сыктывкар : СЛИ, 2011. – 216 с.

Официальные издания

- Правила технической эксплуатации подвижного состава автомобильного транспорта [Текст] : утв. М-вом автомоб. трансп. РСФСР 09.12.70 / М-во автомоб. трансп. РСФСР. – Москва, [2006]. – 22 с.

- Сборник норм времени на техническое обслуживание и ремонт легковых, грузовых автомобилей и автобусов [Текст] : нормативно-технический материал. Т. 1. РД 03112178-1023-99 / М-во транспорта Рос. Федерации, Департамент автомоб. трансп., ГУП "Центроргтрудавтотранс". – Москва : Центроргтрудавтотранс, 2005. – 172 с.

Периодические издания

- Автомобиль и сервис [Текст] : журнал. – Москва : ЗАО "АБС". – Издается с 1997 г. – Выходит ежемесячно.

- Автомобильная промышленность [Текст] : научно-технический журнал / учредители Министерство образования и науки Российской Федерации, ОАО "Автосельхозмаш-Холдинг". – Москва : Машиностроение. – Издается с мая 1930 г. – Выходит ежемесячно.

- Мир транспорта и технологических машин [Электронный ресурс] : научно-технический журнал. – Орел :  Госуниверситет – УНПК. – Выходит ежеквартально. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=321659.

Справочно-библиографическая литература

- Автомобили КамАЗ-5320, КамАЗ-53211, КамАЗ-53212, КамАЗ-53213, КамАЗ-5410, КамАЗ-54112, КамАЗ-55111, КамАЗ-55102. [Текст] : руководство по ремонту и техническому обслуживанию. – Москва : Третий Рим, 2000. – 232 с.

- Автомобили МАЗ 643008, 643068, 643069, 631208, 544008, 544020, 544069, 534008, 534005. [Текст] : руководство по эксплуатации 643008-3902002 РЭ. – Минск, 2000. – 272 с.

- Автомобили семейства "Газель": Руководство по техническому обслуживанию и ремонту [Текст] : с рекомендациями журнала "За рулем" / под ред. Ю. В. Кудрявцева. – Москва : За рулем, 1999. – 231 с.

- Автомобили УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-2206, УАЗ-3303, УАЗ-3909, УАЗ-39091 и их модификации. Руководство по техническому обслуживанию и ремонту. [Текст] : руководство. – Москва : Третий Рим, 1996. – 159 с.

- Автомобиль УРАЛ-43206 и его модификации [Текст] : руководство по эксплуатации 43206- 3902035 РЭ. – 1-е изд. : УралАЗ, 2005. – 243 с.

- Автомобильный справочник [Текст] : справочное издание / под ред. В. М. Приходько. – Москва : Машиностроение, 2004. – 704 с.

- Баловнев, В. И. Автомобили и тракторы [Текст] : краткий справочник / В. И. Баловнев, Р. Г. Данилов. – Москва : Академия, 2008. – 384 с.

- Жилейкин, М. М. Диагностика, обслуживание и устранение неисправностей автомобиля своими руками [Текст] : Двигатель / М. М. Жилейкин, А. Н. Ловцов. – Москва : Транспорт, 2000. – 64 с.

- Косенков, А. А. Диагностика неисправностей автоматических коробок передач и трансмиссий [Текст] : [производственно-практическое издание] / А. А. Косенков. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. – 224 с.

- Энциклопедия эксплуатации: Автомобили ВАЗ [Текст] : энциклопедия / сост. А. М.  Ладыгин, ред. М. И. Бирюков, ред. М. Ф. Теплов. – Москва : За рулем, 1998. – 192 с.